АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕБЯЖИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ЕГОРЬЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«28» ноября 2017г. № 30                                                      с. Лебяжье

Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Лебяжинский сельсовет Егорьевского района Алтайского края на 2017-2036 годы

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением правительства Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития коммунальной инфраструктуры поселений и городских округов», Генеральным планом муниципального образования Лебяжинский сельсовет Егорьевского района Алтайского края ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Лебяжинский сельсовет Егорьевского района Алтайского края на 2017-2036 годы (прилагается).

2. Обнародовать на информационном стенде администрации Лебяжинского сельсовета Егорьевского района Алтайского края и разместить на официальном сайте (http://www.egadmin.ucoz.ru) администрации Егорьевского района Алтайского края на странице администрации Лебяжинского сельсовета Егорьевского района Алтайского края.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельсовета                                                                                В.И. Тибекин

Приложение к постановлению администрации Лебяжинского сельсовета Егорьевского района Алтайского края от 28. 11. 2017 № 30

Программа

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Лебяжинский сельсовет Егорьевского района Алтайского края на 2017-2036 годы

Содержание

| Раздел 1 |  | Паспорт программы |
| --- | --- | --- |
| Раздел 2 |  | Общие положения |
| Раздел 3 |  | Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами |
|  | 3.1. | Водоснабжение |
|  | 3.2. | Противопожарное водоснабжение |
|  | 3.3. | - Водоотведение (канализация) |
|  | 3.4. | Теплоснабжение |
|  | 3.5. | Электроснабжение |
|  | 3.6. | Газоснабжение |
|  | 3.7. | Связь и информация |
| Раздел 4 |  | Цели и задачи программы |
| Раздел 5 |  | Программные мероприятия |
| Раздел 6 |  | Ресурсное обеспечение программы |
| Раздел 7 |  | Оценка эффективности реализации программы |
| Раздел 8 |  | Система управления реализацией программы |

1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ

| Наименование программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Лебяжинский сельсовет Егорьевского района Алтайского края на 2017-2036 годы |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | - Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; - распоряжение Правительства Российской Федерации от 02.02.2010 № 102-р «О Концепции федеральной целевой программы «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 2010 - 2020 годы»; - поручение Президента Российской Федерации от 27.11.2010 № Пр-3463ГС; - Градостроительный кодекс Российской Федерации; - Постановление правительства Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития коммунальной инфраструктуры поселений и городских округов»; - Генеральный план муниципального образования Лебяжинский сельсовет Егорьевского района Алтайского края утвержденный решением Лебяжинского сельского Совета депутатов Егорьевского района Алтайского края № 45 от 19.10.2017. |
| Заказчик программы | Администрация Лебяжинского сельсовета Егорьевского района Алтайского края |
| Основные разработчики программы | Администрация Лебяжинского сельсовета Егорьевского района Алтайского края |
| Цель программы | Обеспечение потребностей населения, предприятий и организаций муниципального образования Лебяжинский сельсовет Егорьевского района Алтайского края качественными услугами водоснабжения, водоотведения, электроснабжения. |
| Задачи программы | - развитие, реконструкция и модернизация имеющихся систем коммунальной инфраструктуры: водоснабжения и водоотведения, электроснабжения; - создание новых систем, необходимых при освоении земельных участков, предназначенных под застройку, соответствующих инженерных коммуникаций; - рациональное использование энергоресурсов; - снижение эксплуатационных затрат и непроизводственных потерь. |
| Важнейшие целевые показатели и индикаторы программы | # - объем потребления воды питьевого качества населением; # - доля численности населения, обеспеченного водой питьевого качества; -расход твердого топлива; # -расход электроэнергии; # - доля потерь при производстве и транспортировке до потребителя (вода, тепловая энергия); - количество многоквартирных домов, оборудованных общедомовыми приборами учета (холодной воды, тепловой энергии); - количество аварий и инцидентов на объектах коммунального комплекса; # - степень износа основных фондов коммунального хозяйства; # - уровень собираемости платежей населения за коммунальные услуги |
| Сроки реализации программы | 2017 – 2036 годы |
| Исполнители программы | Администрация Лебяжинского сельсовета Егорьевского района Алтайского края; предприятия, организации, а также индивидуальные предприниматели без образования юридического лица, действующие в сфере оказания коммунальных услуг |
| Объемы и источники финансирования программы | Общий объем финансирования Программы за счет бюджетных средств разных уровней и привлечения внебюджетных источников. Общая потребность в капитальных вложениях по муниципальному образованию Лебяжинский сельсовет Егорьевского района Алтайского края составляет 40000,0 тыс.рублей. Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2017– 2036 годов, могут быть уточнены при формировании проекта бюджета муниципального образования Лебяжинский сельсовет Егорьевского района Алтайского края. Объемы и источники финансирования ежегодно уточняются при формировании бюджета муниципального образования Лебяжинский сельсовет Егорьевского района Алтайского края на соответствующий год. Все суммы показаны в ценах соответствующего периода. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | - Достижение нормативного уровня обеспеченности населения водой питьевого качества; - увеличение численности населения, обеспеченного водой питьевого качества; - снижение расхода электроэнергии; - ежегодное снижение потерь при производстве и транспортировке до потребителя воды; - снижение аварийности на объектах водоснабжения; - снижение степени износа основных фондов коммунального хозяйства; - достижение уровня собираемости платежей населения за коммунальные услуги до 100 %. |

2. Общие положения

Программа направлена на создание условий для обеспечения потребностей населения муниципального образования Лебяжинский сельсовет Егорьевского района Алтайского края (далее муниципальное образование) качественными услугами водоснабжения, водоотведения, электроснабжения; на создание условий для развития, реконструкции и модернизации, имеющихся систем коммунальной инфраструктуры, и создание новых систем, необходимых при освоении земельных участков, предназначенных под застройку, соответствующих инженерных коммуникаций; на создание условий для рационального использования энергоресурсов и для снижения эксплуатационных затрат и непроизводственных потерь.

Нормативно-правовая база, используемая при разработке программы:

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 02.02.2010 № 102-р «О Концепции федеральной целевой программы «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 2010 - 2020 годы»;

- поручение Президента Российской Федерации от 27.11.2010 года №Пр-3463ГС;

- постановление Администрации Алтайского края 16.06.2011 № 325 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Развитие водоснабжения, водоснабжения и очистки сточных вод в Алтайском крае» на 2011-2017 годы»

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- Постановление правительства Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития коммунальной инфраструктуры поселений и городских округов».

3. Характеристика проблемы и

обоснование необходимости ее решения программными методами

В муниципальном образовании одной из значительных проблем является обеспечение населения питьевой водой не в полном объёме и ненадлежащего качества. Решение данной проблемы необходимо для сохранения здоровья населения и, соответственно, для улучшения условий деятельности и повышения уровня и качества жизни. Для достижения этих целей необходимо решить комплекс задач по обеспечению соответствия санитарно-гигиеническим требованиям источников водоснабжения, по повышению эффективности и надежности функционирования существующих систем водоснабжения за счет реализации технических, санитарных мероприятий.

На сегодняшний день не менее значительной проблемой муниципального образования является низкая эффективность и высокие затраты в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Содержание этой системы в ее нынешнем виде непосильно ни для потребителей жилищно-коммунальных услуг (как для населения, так и для объектов бюджетной сферы).

Большой процент износа основных фондов продолжает увеличиваться и, соответственно, снижает надежность и устойчивость систем инженерного оборудования. В течение последних лет практически не обновляется основное технологическое оборудование. Так до настоящего времени не созданы реальный механизм стимулирования ресурсосбережения и механизм привлечения внешних и внутренних инвестиции в данную отрасль, которые могли бы обеспечить своевременное выполнение капитального ремонта оборудования, что в свою очередь предотвратило бы дальнейшее снижение надежности работы коммунальной системы, низкую эффективность работы, большие потери ресурсов.

Для решения вышеизложенных проблем необходим программно-целевой метод, который позволит направить финансовые ресурсы в приоритетных направлениях сферы жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ).

3.1. Водоснабжение

с. Лебяжье

# Населенный пункт имеет централизованную систему водоснабжения. Источником водоснабжения являются подземные воды.

Всего на территории села Лебяжье расположено 12 скважин.

Скважина № 20/84 находится на территории села Лебяжье. Глубина скважины 87 метров, пробурена в 1984 г. Обсадная колонна имеет диаметр 273 мм. Статический уровень перед началом откачки составляет 45,0 м от поверхности земли. Динамический уровень – 15 м, дебит – 16 м3/час. Марка насоса ЭЦВ 6-10. Глубина установленного насоса – 65 м. Протяженность водопроводов, обслуживаемых данной скважиной, составляет 1,9 км. Водопроводные сети выполнены из стальных и чугунных труб, диаметрами 50 и 100 мм. Водопровод обслуживает население в количестве 1264 человека.

# Водоснабжение предприятия ООО «Лебяжье» осуществляется из собственных скважин в количестве 11 штук.

# Качество воды и ее бактериологическое состояние удовлетворяет требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Зоны санитарной охраны водозаборов организованы в составе первого пояса, граница первого пояса ЗСО установлена на расстоянии 50 м от водозабора.

Анализируя современное состояние системы водоснабжения, установлено:

- техническое состояние водонапорной башни хорошее.

п. Перешеечный

На территории поселка Перешеечный имеется 3 скважины.

Водоснабжение ООО «Лебяжье-Лес» осуществляется из подземного водозабора, производительность 0,5 м3/час. Оборудование – насос глубинный ЭЦВ 6-6,3-25. Год бурения скважины – 1988. Глубина скважины – 14 м. Протяженность сетей – 1,26 км. Уличные сети выполнены из стальных труб, диаметрами 25 и 50 мм.

Водоснабжение «Егорьевского детского дома-интерната для глубоко умственно отсталых детей» осуществляется из подземного водозабора, производительность 10,8 м3/час. Оборудование – насос глубинный ЭЦВ. Глубина скважины – 80 м. Протяженность сетей – 0,85 км. Водоводы, протяженностью 446 м, выполнены из стальных труб диаметром 100 мм. Уличные сети, протяженностью 370 м, выполнены из стальных труб диаметром 40 мм.

Водоснабжение «Лебяжинской туберкулезной больницы» осуществляется из подземной скважины № Р 9/81. Водонапорная башня емкостью 30 м3, водомерное устройство марки СКБ. Производительность 9 м3/час. Оборудование – насос глубинный ЭЦВ 6-10-80. Год бурения скважины – 1981. Глубина скважины – 55,3 м. Протяженность сетей – 1,15 км. Водоводы выполнены из пластиковых труб диаметрами 100 и 150 мм.

На территории сельсовета находятся 4 водонапорные башни емкостью 10, 12, 15, 50 м3.

Пожарный водоем объемом 20 м3 расположен на территории Лебяжинской ООШ по адресу ул. Молодежная 2/1. Второй пожарный водоем емкостью 100 м3 расположен на территории ООО «Лебяжье-Лес» по ул. Лесхозной, 69.

Характеристика водозаборных скважин муниципального образования Лебяжинский сельсовет Егорьевского района Алтайского края

| №№ п/п | Номер скважин по паспорту | Год бурения скважины | Глубина скважины в метрах | Диаметр осад. трубы, мм | Дебит скважин, м3/час | Статистический уровень, м | Динамический уровень, м | Марка насоса | Глубина установленного насоса, м | Время работы скважины |  | Диаметр водопроводной трубы, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | летом | зимой |  |
| с. Лебяжье |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 20/84 | 1984 | 87 | 273 | 16 | 45 | 15 | ЭЦВ 6-10 | 65 | 8 | 8 | - |
| 2 | 5/83 | 1983 | 91 | 273 | 16 | 45 | 15 | ЭЦВ 6-10 | 80 | 6 | 6 | - |
| 3 | 3/89 | 1989 | 115 | 219 | 6 | 56 | 71 | ЭЦВ 6-10 | 82 | 5 | 5 | - |
| 4 | 60/74 | 1974 | 90 | 219 | 6 | 25 | 38 | ЭЦВ 6-10 | 74 | 2 | 2 | - |
| 5 | 54/63 | 1963 | 129 | 219 | 6 | 61 | 72 | ЭЦВ 6-10 | 75 | - | 4 | - |
| 6 | 1/86 | 1986 | 82 | 219 | 6 | 30 | 50 | ЭЦВ 6-10 | 61,5 | - | 2 | - |
| 7 | 13/63 | 1963 | 105 | 219 | 6 | 32 | 59 | ЭЦВ 6-10 | 75 | 0,5 | - | - |
| 8 | 10/85 | 1985 | 137 | 219 | 5 | 63 | 75 | ЭЦВ 6-10 | 112 | 0,5 | - | - |
| 9 | 2/92 | 1992 | 137 | 219 | 5 | 25 | 35 | ЭЦВ 6-10 | 44 | 0,5 | - | - |
| 10 | 77/79 | 1979 | 159 | 219 | 5 | 80 | 105 | ЭЦВ 6-10 | 115 | 0,5 | - | - |
| 11 | 65/64 | 1964 | 87,5 | 219 | 6 | 31 | 52 | ЭЦВ 6-10 | 62 | - | 1 | - |
| 12 | 122/66 | 1966 | 80 | 219 | 5 | 16,5 | 40 | ЭЦВ 6-10 | 57 | - | 1 | - |
| п. Перешеечный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 1988 | 14 | 219 | 0,5 | 6 | - | ЭЦВ 6-6,3- 25 | 13 | - | - | 57 |
| 2 | - | 1981 | 55,6 | 273 | 9 | 10 | 45 | ЭЦВ 6-10-80 | 42 | - | - | 100 |
| 3 | 1 | - | 80 | 200 | 10,8 | - | - | ЭЦВ | 40 | - | - | 100 |

п. Песчаный Борок

Централизованное водоснабжение в п. Песчаный Борок отсутствует

Таблица 1.

Водопотребление муниципального образования Лебяжинский сельсовет.

| № п\п | Наименование водопотребителей | Количество потребляемой воды, м3/сут |
| --- | --- | --- |
| 1 | Жилые дома квартирного типа с водопроводом без ванн | 286,6 /сут |
| 2 | Прочие организации (школа, детский сад и т.д.) | 55,9 /сут |
| 3 | Сельскохозяйственные предприятия | 19,4 /сут |

Система водоснабжения поселений принята с учетом его развития на расчетный срок. Качество воды, подаваемой на хозяйственно-питьевые нужды, должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования. Контроль качества». Расчет общего водопотребления и удельное среднесуточное (за год) водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения выполнены в соответствии с положениями СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Для зданий, оборудованных централизованным водоснабжением без ванн, хозяйственно-питьевое водопотребление составляет 143 л/сут. на человека. Расчетный расход воды в сутки наибольшего водопотребления определен при коэффициенте суточной неравномерности т.max=1,2. Подсчет расходов воды для нужд населения приведен в Таблице 2.

Таблица 2

Расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения и расходы хозяйственно-бытовых сточных вод от жилой застройки.

| Наименование потребителя | Степень благоустройства | Количество жителей, чел. | Проектные расходы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Среднесуточный расход, м3/сут. | Максимальный расход, м3/сут. |
| с. Лебяжье | Застройка зданий, оборудованных водопроводом с ванной | 1327 | 189,8 | 227,8 |
| п. Перешеечный | Застройка зданий, оборудованных водопроводом с ванной | 700 | 100,1 | 120,4 |
| п. Песчаный Борок | Застройка зданий, оборудованных водопроводом с ванной | 125 | 17,9 | 21,5 |
| Итого: Лебяжинский сельсовет | Застройка зданий, оборудованных водопроводом с ванной | 2152 | 307,7 | 369,7 |

Поливка улиц,  зеленых насаждений.

Удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку в расчете на одного жителя (согласно СНиП 2.04.02-84*), учитывая степень благоустройства, принято 60 л/сут., количество поливок 1 раз в сутки. Расходы воды на поливку представлены в Таблице 3.

Таблица 3

Расходы воды на полив.

| Наименование потребителя | Количество жителей, чел. | Среднесуточное потребление воды, л/сут. | Проектный расход воды, м³/сут. |
| --- | --- | --- | --- |
| Лебяжинский сельсовет | 2152 | 125700 | 270,5 |

Промышленность и сельскохозяйственное производство.

Расходы воды на производственные нужды промышленных и сельскохозяйственных предприятий приняты дополнительно в размере 20% суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта и составляют в сельсовете 128 м³/сут.

Неучтенные расходы принимаются дополнительно в размере 10% суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды. В последующих стадиях проектирования расходы воды по всем показателям должны быть уточнены.

Таблица 4

Суммарные суточные расходы воды.

| Наименование потребителя | Суточные расходы воды (средние), м3/сутки |
| --- | --- |
|  | Лебяжинский сельсовет |
| Население | 369,7 |
| Промышленность и сельское хозяйство | 128 |
| Поливка улиц и зеленых насаждений | 270,5 |
| Неучтенные расходы | 64 |
| Всего | 832,2 |

3.2. Противопожарное водоснабжение

Для тушения пожаров в селе Лебяжье имеются пожарные гидранты в количестве 84 штук и  водонапорные башни.

За противопожарную безопасность в п. Перешеечный, п. Песчаный Борок отвечает добровольная пожарная команда, расположенная в с. Лебяжье.

- 3.3. Водоотведение (канализация)

с. Лебжье, п. Песчаный Борок, п. Перешеечный

Централизованная система канализации отсутствует. Сброс хозяйственно-бытовых вод осуществляется в уличные туалеты и в выгребы. Ливневая канализация отсутствует.

3.4. Теплоснабжение

с. Лебяжье

Централизованное теплоснабжение села осуществляется тремя котельными, работающими на твердом топливе. Котельная по ул. Советской, отапливающая здание дома культуры, имеет два котла марки КВ «Энергия» с потребляемой мощность – 0,2 Гкал/час, коэффициент загруженности котлов – 0,50. Введена в эксплуатацию в 2003 году. Протяженность тепловых сетей – 0,5 км.

Вторая котельная на ул. Советской, 34 отапливает ООО «Лебяжье». Работает с 2005 г., имеет два котла марки КВр-0,25, мощностью по 0,2 Гкал/час.

Котельная МОУ «Лебяжинская ООШ», расположенная по адресу ул. Молодежная, 1/1, снабжена двумя котлами: КВ «Алтай-6» мощностью 0,516 Гкал/час, 1985 года выпуска, и КВр – 0,2 мощностью 0,172 Гкал/час, 2010 года выпуска.

Отопление других индивидуальных жилых домов усадебного типа и общественных зданий печное, как правило, на твердом топливе, топливом являются дрова и уголь.

п. Перешеечный

Котельная по адресу ул. Кирпичная, 5/1 отапливает Курортовскую ООШ. Котельная работает на твердом топливе (уголь). Установленная мощность – 0,136 Гкал/час (2 котла по 0,068 Гкал/час). Котлы марки КЧМ-5к установлены в 1962 и 2008 годах. Кроме того, на территории поселка имеются индивидуальные котельные, отапливающие производственные объекты и общественные здания.

Котельная «Лебяжинской туберкулезной больницы» (ул. Курортная, 1) введена в эксплуатацию в 1977 г., имеет четыре котла марки КВр-0,7 с общей установленной мощностью котлов 2,8 Гкал/час, потребляемая мощность котлов – 2,0 Гкал/час.

Котельная по ул. Лесхозной, 76 отапливает КГБСУСО «Егорьевский детский дом для умственно отсталых детей» с двумя котлами марки КВм-0,6 и одним марки КВм-1,0 имеет установленную мощность котлов 2,2 Гкал/час, потребляемую мощность котлов – 1,6 Гкал/час. Год ввода в эксплуатацию – 2005.

ООО «Лебяжье-Лес»  отапливают две котельные. Котельная № 1 (ул. Лесхозная, 71) с установленной мощностью двух котлов (марка КВр – 0,6) 1,2 Гкал/час, работает с 1984 г. Котельная № 2 (ул. Лесхозная, 67) имеет котел марки КВр – 0,3 с установленная мощностью – 0,3 Гкал/час, потребляемой мощностью котлов – 0,3 Гкал/час, введена в эксплуатацию в 1968 г.

п. Песчаный Борок

Централизованное теплоснабжение в поселке отсутствует.

Теплоснабжение жилых домов - печное, топятся печи преимущественно углем или дровами.

3.5. Электроснабжение

с. Лебяжье

Электрические сети населенных пунктов муниципального образования Лебяжинский сельсовет обслуживаются поставщиком электроэнергии МРСК Сибири филиал Алтайэнерго ПОЗЭС Егорьевский РЭС. Подача электроэнергии осуществляется от понизительной подстанции ПС 35/10 № 32 «Новоегорьевская».

Электроснабжение с. Лебяжье осуществляется по воздушным линиям электропередач ВЛ-10 кВ № 32-1. Сети выполнены воздушными линиями, провода марки А-50, общая протяженность – 12,37 км. От ВЛ-10 кВ № 32-1 получают питание 10 КТП 10/0,4 кВ различной мощности. Сети электроснабжения 0,4 кВ выполнены большей частью воздушными проводами марок А-16, А-25, А-35. Суммарная протяженность ВЛ-0,4кВ – 36,72 км. Загрузка трансформаторов КТП 10/0,4 кВ составляет от 5 до 75 %.

Продолжительность эксплуатации трансформаторных подстанций (ТП) – 8-12 лет. После этого периода следует выполнять замену или проводить диагностику оборудования, продлять срок эксплуатации в индивидуальном порядке, по результатам диагностического обследования.

п. Перешеечный

Электроснабжение п. Перешеечный осуществляется по ВЛ-10 кВ № 32-1. Сети выполнены воздушными линиями, провода марки АС-50, общая протяженность – 10,381 км. От ВЛ-10 кВ № 32-1 получают питание 5 КТП 10/0,4 кВ различной мощности.  Сети электроснабжения 0,4 кВ выполнены большей частью воздушными проводами марки А-35. Суммарная протяженность ВЛ-0,4кВ – 7,073 км. Загрузка трансформаторов КТП 10/0,4 кВ составляет от 5 до 75 %.

п. Песчаный Борок

В п. Песчаный Борок от подстанции электроснабжение осуществляется по ВЛ-10 кВ № 32-2. Сети выполнены воздушными линиями, провода марки А-50 и А-35, общая протяженность – 36,47 км. От ВЛ-10 кВ № 32-2 получают питание 2 КТП 10/0,4 кВ, мощностью 63 и 160 кВ. Сети электроснабжения 0,4 кВ выполнены воздушными проводами марок А-16, А-35. Суммарная протяженность ВЛ-0,4кВ – 1,58 км. Загрузка трансформаторов КТП 10/0,4 кВ составляет от 5 до 50 %.

Таблица 5.

Характеристика электроснабжения муниципального образования

| Населенный пункт | Численность населения | Электропотребление кВт.ч/год на 1 чел. | Электропотребление кВт.ч/год |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Лебяжье | 1327 | 950 | 1260650 |
| п. Перешеечный | 700 | 950 | 665000 |
| п. Песчаный Борок | 125 | 950 | 118750 |
| Итого: | 2152 | 950 | 2044400 |

3.6. Газоснабжение

Села Лебяжинского сельсовета не газифицированы. Население пользуется сжиженным газом из баллонов. Газоснабжение населения района сжиженным газом осуществляет Егорьевский газовый участок филиала ОАО Алтайкрайгазсервис.

Согласно «Энергетической стратегии Алтайского края на период до 2020 года», «Генеральной схемы газоснабжения и газификации Алтайского края» в Егорьевском районе Алтайского края планируется строительство межпоселкового газопровода и ГРС для газификации всех населенных пунктов Егорьевского района.

Использование газа предусматривается на:

– приготовление пищи;

– отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение жилых и общественных зданий;

– отопление и нужды производственных и коммунально-бытовых потребителей.

В проекте приняты укрупненные показатели потребления газа, м3/год на 1 чел, при теплоте сгорания газа 34 МДж/м3 (8000 ккал/м3):

– при наличии централизованного горячего водоснабжения – 120;

– при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей – 300;

– при отсутствии всяких видов горячего водоснабжения – 180.

Годовые расходы газа на нужды предприятий торговли, бытового обслуживания непроизводственного характера и т.п. приняты в размере 5% суммарного расхода теплоты на жилые дома.

Присоединение системы газоснабжения зданий к распределительным сетям осуществляется через отключаемую арматуру, размещаемую в каждом здании.

Таблица 6.

Расчет потребления газа села Лебяжье

| N п/п | Наименование | Числ. населен., чел. | Годовой расход газа, м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Существующая жилая застройка | 1211 | 182812 |
| Итого: |  |  | 182812 |

Таблица 7.

Расчет потребления газа поселок Перешеечный

| N п/п | Наименование | Числ. населен., чел. | Годовой расход газа, м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Существующая жилая застройка | 639 | 96463 |
| Итого: |  |  | 96463 |

Таблица 8.

Расчет потребления газа поселок Песчаный Борок

| N п/п | Наименование | Числ. населен., чел. | Годовой расход газа, м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Существующая жилая застройка | 117 | 17662 |
| Итого: |  |  | 17662 |

3.7. Связь и информация

Услуги связи на территории района оказывают организации: Егорьевское отделение Рубцовского почтампа ОСП Управления Федеральной почтовой связи Алтайского края, Егорьевский узел связи ОАО «Сибирьтелеком». Через территорию Лебяжинского сельсовета проходят линии связи ВОЛС, КСПП.

В селе Лебяжье и поселке Перешеечном стоят цифровые АТС на 192 номера.

Населенные пункты охвачены вещанием телевизионных каналов – «Первый канал», «Россия 1», «НТВ» и др. Существующая инфраструктура системы связи и телерадиовещания соответствует требованиям предоставления услуг связи и телерадиовещания. Мобильная связь представлена операторами «Билайн», «МТС», «Мегафон». Интернет-услуги также осуществляются мобильными операторами.

с. Лебяжье

Норма телефонной плотности для индивидуального сектора на расчетный срок принята исходя из условий обеспечения возможности установки телефона на семью. При коэффициенте семейности 3 норма составит 333 телефонных аппаратов на 1000 жителей. Потребность в телефонах на расчетный срок составит по селу Лебяжье - 165 номеров.

На расчётный срок строительства предусмотрено расширение АТС до 410 номеров и прокладка кабеля в зоне перспективной застройки.

п. Перешеечный

В п. Перешеечный автоматическая телефонная станция (АТС) отсутствует, имеется 50 абонентских линий.

В сфере телефонизации предусматривается расширение номерной ёмкости до 72 абонентских номеров и прокладку кабеля в зоне перспективной застройки.

Установлен таксофон «универсальной услуги».

п. Песчаный Борок

В п. Песчаный Борок 3 абонентских номера.

4. Цели и задачи программы

Целью программы – это обеспечение потребностей населения муниципального образования, предприятий и организаций муниципального образования качественными услугами водоснабжения, водоотведения, электроснабжения.

Достижение цели программы возможно путём решения следующих задач:

- развитие, реконструкция и модернизация имеющихся систем коммунальной инфраструктуры: водоснабжения, электроснабжения;

- создание новых систем, необходимых при освоении земельных участков, предназначенных под застройку, соответствующих инженерных коммуникаций;

- рациональное использование энергоресурсов;

- снижение эксплуатационных затрат и непроизводственных потерь.

5. Программные мероприятия

# Перечень программных мероприятий предусматривает следующие основные направления.

# Мероприятия по модернизации объектов и сетей водоснабжения муниципального образования включают в себя:

- ремонт, реконструкция ветхих водопроводных сетей;

- строительство новых водопроводных сетей из полиэтиленовых труб диаметром 60…100 мм в районах перспективной застройки.

- существующие скважины реконструировать (промывка, замена фильтров и т.д.);

- на каждом водозаборе установить систему ЧАСТОТНИК, что позволит уйти от использования водонапорных башен.

# Для обеспечения с. Лебяжье, п. Перешеечный, п. Песчаный Борок централизованной системой водоснабжения надлежащего качества предлагается выполнить следующие мероприятия:

# - выполнить гидрогеологическую разведку с последующим утверждением эксплуатационных запасов  подземных вод для целей водоснабжения;

# - ремонт существующей скважины (промывка, замена фильтров и т.д.);

# - ремонт водонапорной башни, замена ветхих водопроводных сетей;

# - бурение резервной скважины дебитом 4 м3/ч;

# - строительство водопроводной сети из полиэтиленовых труб 100 мм.

# Для обеспечения надежности работы комплекса водопроводных сооружений необходимо:

# - использовать средства автоматического регулирования, контроля, сигнализации, защиты и блокировок работы комплекса водоподготовки;

# - предусмотреть прогрессивные технические решения, механизацию трудоемких работ, автоматизацию технологических процессов.

На расчетный срок предусмотрено:

- выполнить замену изношенных подающих (магистральных) водопроводов;

- осуществить реконструкцию трех скважин;

- осуществить реконструкцию и развитие  действующих разводящих водопроводных сетей в целях 100 % обеспеченности существующих потребителей сел центральным водоснабжением;

- осуществить 100 % установку приборов учета воды на существующих объектах водопотребления.

Мероприятия по электроснабжению включают в себя:

Первая очередь:

- выполнить реконструкцию устаревшего оборудования, опор, воздушных линий;

- установка новых систем уличного освещения.

Расчетный срок:

- реконструкция действующих КТП до необходимой мощности.

Итогом реализации программы мероприятий является решение поставленных задач и достижение главных целей программы – обеспечение потребности коммунальными  услугами надлежащего качества в обходимом объеме, а также итогами реализации является снижение износа объектов

коммунальной  инфраструктуры, модернизации этих объектов путем внедрения современных технологий, привлечения внебюджетных средств, эффективное использование бюджетных средств на коммунальные услуги в учреждениях социально - культурного назначения, оптимизация расходов бюджета. Перечень мероприятий представлен в Таблице 5.

Таблица 9 .

График реализации мероприятий

| № п/п | Мероприятия | График реализации мероприятий /тыс.руб./ |  |  |  |  | Ответственные исполнители | Выполнение целевых показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021-2036 |  |  |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция скважины 1 объект (Дебет 20 м3/ч) с. Лебяжье | 730,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | администрация сельсовета | Повышение устойчивости и эксплуатационной надежности объектов водоснабжения, снижение непроизводственных потерь холодной воды, повышение качества питьевого водоснабжения, снижение количества аварий |
| Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Строительство трансформаторной подстанции 2 объекта, 300 кВа 400 кВа, с. Лебяжье | 0 | 0 | 0 | 0 | 600,0 | администрация сельсовета | Повышение коэффициента полезного действия, снижение расхода электроэнергии, обеспечение беспе ребойной подачи электроэнергии |
| 3 | Строительство трансформаторной подстанции 2 объекта, 250 кВа 250 кВа, п. Перешеечный | 0 | 0 | 0 | 0 | 600,0 | администрация сельсовета |  |
| Связь |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Строительство вышки сотовой связи 0,02 кв.м, п. Перешеечный | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800,0 | администрация сельсовета | Улучшение телекоммуникионной связи населения, улучшение интернет услуг |
| Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Строительство газопр вода, # газорегуляторного пункта, 5,95 км, с. Лебяжье | 0 | 0 | 0 | 0 | 22000,0 | администрация сельсовета | Улучшение качества жизни население, энергосбережение |
| 6 | Строительство газопровода, # газорегуляторного пункта, 3,98 км., с. Перешеечный | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000,0 | администрация сельсовета |  |
|  | Всего: | 730,0 | 0 | 0 | 0 | 40000,0 |  |  |

6. Ресурсное обеспечение программы

Общий объем финансирования Программы осуществляется за счет бюджетных средств разных уровней и привлечения внебюджетных источников.

Общая потребность в капитальных вложениях по муниципальному образованию Лебяжинский сельсовет Егорьевского района Алтайского края составляет 40000,0 тыс.рублей.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2017– 2036 годов, могут быть уточнены при формировании проекта бюджета муниципального образования Лебяжинский сельсовет Егорьевского района Алтайского края.

Объемы и источники финансирования ежегодно уточняются при формировании бюджета муниципального образования Лебяжинский сельсовет Егорьевского района Алтайского края на соответствующий год.

7. Оценка эффективности реализации программы

# Общая оценка эффективности реализации программных мероприятий определяется достижением запланированных целевых показателей и индикаторов программы.

# Результаты реализации мероприятий программы по водоснабжению будут выражаться в повышении надежности и эффективности систем водоснабжения, в снижении уровня износа оборудования и аварийности на объектах, в снижении эксплуатационных затрат и непроизводственных потерь ежегодно не менее 0,3 %, в рациональном использовании энергии, сырья и материалов.

# Результатом развития, реконструкции и модернизации имеющихся систем коммунальной инфраструктуры является обеспечение потребностей населения, предприятий и организаций муниципального образования качественными  услугами водоснабжения, электроснабжения.

Таблица 10.

Целевые показатели и индикаторы программы

| № п/ п | Наименование индикатора | Ед. изм. | Значение индикатора по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |
| 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
|  | Объем потребления воды питьевого качества населением | тыс. куб. м. | 3,0 | 2,9 | 3,6 | 2,0 |  |
|  | Численность населения, обеспеченного водой питьевого качества | чел. | 140 | 133 | 120 | 113 |  |
|  | Доля численности населения, обеспеченного водой питьевого качества, к общей численности населения муниципального образования | % | 10,8 | 10,8 | 9,8 | 9,3 |  |
|  | Расход электроэнергии | тыс. кВт | 23,9 | 24,19 | 25,2 | 21,6 |  |
|  | Доля потерь при производстве и транспортировке до потребителя: |  |  |  |  |  |  |
|  | - вода | % | 9,8 | 10,6 | 10,2 | 7,7 |  |
|  | Количество аварий и инцидентов на объектах коммунального комплекса | ед. | 3 | 4 | 4 | 3 |  |
|  | Степень износа основных фондов коммунального хозяйства на начало года | % | 80 | 80 | 90 | 90 |  |
|  | Уровень собираемости платежей населения за жилищно-коммунальные услуги (отношение фактического сбора жилищно-коммунальных платежей от населения к начислению по всем видам услуг) | % | 90,0 | 98,5 | 100 | 97 |  |

8. Система управления реализацией программы

Руководство реализацией программы осуществляется главой Лебяжинского сельсовета Егорьевского района Алтайского края (далее глава сельсовета).

В его функции входит:

- координация действий всех участников программы по подготовке и реализации мероприятий;

- контроль за выполнением программных мероприятий, за целевым и эффективным использованием бюджетных средств;

- разработка и представление в установленном порядке бюджетной заявки на финансирование программы на очередной финансовый год;

- представление квартальных отчетов до 25-го числа месяца, следующего за отчетным, годового отчета о ходе выполнения программы ежегодно до 1 февраля;

- ежегодная корректировка перечня мероприятий в зависимости от изменения условий;

- обеспечение представление программных мероприятий в составе соответствующих федеральных и региональных целевых программ;

-информационное сопровождение реализации программы.

Программа, утвержденная постановлением администрации сельсовета, является документом обязательным к исполнению для всех должностных лиц администрации сельсовета, а также учреждений, предприятий, организаций и индивидуальных предпринимателей муниципального образования. Корректировки в перечень мероприятий вносятся с учетом целей, задач и основных направлений программы.

Организационным механизмом реализации программы является ежегодное формирование и детализация программных мероприятий и индикаторов их реализации.

Корректировка программных мероприятий осуществляется в случае необходимости и может состоять в изменении состава мероприятий, сроков их реализации, объемов и источников их финансирования.

Реализация программы заключается в поэтапном продвижении по заданным направлениям программы к поставленным целям путем выполнения мероприятий. Программа считается полностью реализованной при достижении основной заявленной цели.

Общественность муниципального образования ежегодно информируется о ходе реализации программы через информационный стенд администрации Лебяжинского сельсовета Егорьевского района Алтайского края и Интернет.