ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению администрации Новоегорьевского сельсовета Егорьевского района Алтайского края от ____________2017 года № ____

#### ПРОГРАММА

комплексного развития систем коммунальной

инфраструктуры муниципального образования

Новоегорьевский сельсовет

Егорьевского района Алтайского края

на 2017-2031 годы»

2017 год

В в е д е н и е

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Новоегорьевский сельсовет Егорьевского района Алтайского края (далее-Программа) разработана в соответствии с Федеральным законом № 210-ФЗ от 30 декабря 2004 г. «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Приказом Министерства региона Российской Федерации № 204 от 06 мая 2011 г. «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», а также Постановлением Правительства Российской Федерации № 502 от 14.06.2013 г. «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», Генеральным планом муниципального образования Новоегорьевский сельсовет Егорьевского района Алтайского края.

Программа определяет основные направления развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Новоегорьевский  сельсовет Егорьевского района Алтайского края в том числе, систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, электроснабжения, газоснабжения, а также объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, в соответствии с потребностями промышленного, жилищного строительства, в целях повышения качества услуг и улучшения экологического состояния с муниципального образования Новоегорьевский сельсовет Егорьевского района Алтайского края.

Основу Программы составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования Новоегорьевский сельсовет Егорьевского района Алтайского края.

Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие муниципально-го образования Новоегорьевский сельсовет Егорьевского района Алтайского края  и в полной мере соответствует государственной политике реформирования коммунального комплекса Российской Федерации.

Содержание

|  |  | Введение. | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Паспорт программы. Общие положения. | 5 |
|  |  |  | 7 |
| 2. |  | Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами. | 7 |
|  | 2.1. | Водоснабжение | 7 |
|  | 2.2. | Водоотведение | 8 |
|  | 2.3. | Теплоснабжение | 8 |
|  | 2.4. | Электроснабжение | 9 |
| 3. |  | Цели и задачи программы. | 10 |
| 4. |  | Программные мероприятия. | 10 |
| 5. |  | Ресурсное обеспечение программы. | 11 |
| 6. |  | Оценка эффективности реализации программы. | 12 |
| 7. |  | Система управления реализацией программы. | 13 |
|  |  | Перечень программных мероприятий муниципальной программы. | 15 |

ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ

| Наименование программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Новоегорьевский сельсовет Егорьевского района Алтайского края на 2017-2031 годы» (далее – программа в соответствующем падеже) |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; распоряжение Правительства Российской Федерации от 02.02.2010 № 102-р «О Концепции федеральной целевой программы «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 2010 - 2020 годы»; поручение Президента Российской Федерации от 27.11.2010 № Пр-3463ГС, Генеральный план муниципального образования Новоегорьевский сельсовет Егорьевского района Алтайского края |
| Заказчик программы | Администрация Новоегорьевского сельсовета Егорьевского района Алтайского края |
| Основной разработчик программы | Администрация Егорьевского района Алтайского края |
| Цель программы | Обеспечение потребностей населения, предприятий и организаций муниципального образования Новоегорьевский сельсовет Егорьевского района Алтайского края качественными услугами водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |
| Задачи программы | - развитие, реконструкция и модернизация имеющихся систем коммунальной инфраструктуры: водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения; - создание новых систем, необходимых при освоении земельных участков, предназначенных под застройку, соответствующих инженерных коммуникаций; - рациональное использование энергоресурсов; - снижение эксплуатационных затрат и непроизводственных потерь |
| Важнейшие целевые показатели и индикаторы программы | - объем потребления воды питьевого качества населением; - доля численности населения, обеспеченного водой питьевого качества; - расход твердого топлива; - расход электроэнергии; - доля потерь при производстве и транспортировке до потребителя (вода, тепловая энергия); - количество многоквартирных домов, оборудованных приборами учета (холодной воды, тепловой энергии); - количество аварий и инцидентов на объектах коммунального комплекса; - степень износа основных фондов коммунального хозяйства; - уровень собираемости платежей населения за коммунальные услуги |
| Сроки реализации программы | 2017 – 2031 годы |
| Исполнители программы | Администрация Егорьевского района Алтайского края |
| Объемы и источники финансирования программы | Общий объем финансирования программы составит 111555,3 тыс. рублей. Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению в соответствии с законом о краевом и районном бюджетах на очередной финансовый год. Органы местного самоуправления при формировании местных бюджетов предусматривают средства на софинансирование программы в соответствии с нормативными актами Алтайского края и нормативными правовыми актами муниципального образования Егорьевский район Алтайского края. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | - увеличение объема потребления воды питьевого качества населением ежегодно не менее 10 % и за весь период действия программы в 1,8 раза; - увеличение численности населения, обеспеченного водой питьевого качества, ежегодно не менее 10 %; - увеличение доли численности населения, обеспеченного водой питьевого качества, к общей численности населения муниципального образования Новоегорьевский сельсовет Егорьевского района Алтайского края ежегодно не менее 2,5 % и за весь период действия программы с 25,9 % до 45,9 %; - снижение расхода твердого топлива и расхода электроэнергии ежегодно не менее 3 % и за весь период действия программы не менее 17%; - ежегодное снижение потерь при производстве и транспортировке до потребителя: воды не менее 0,3 %, тепловой энергии не менее 0,6 %; - оборудование приборами учёта многоквартирных домов на 100 %; - снижение аварийности на объектах теплоснабжения и водоснабжения и за весь период действия программы в 2 раза; - снижение степени износа основных фондов коммунального хозяйства ежегодно не менее 3 % и за весь период действия программы не менее 19 %; - достижение уровня собираемости платежей населения за коммунальные услуги до 100 % |

1. Общие положения

Программа направлена на создание условий для обеспечения потребностей населения муниципального образования Новоегорьевский сельсовет Егорьевского района Алтайского края качественными услугами водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения; на создание условий для развития, реконструкции и модернизации, имеющихся систем коммунальной инфраструктуры, и создание новых систем, необходимых при освоении земельных участков, предназначенных под застройку, соответствующих инженерных коммуникаций; на создание условий для рационального использования энергоресурсов и для снижения эксплуатационных затрат и непроизводственных потерь.

Программа объединяет действия и усилия подразделений администрации Новоегорьевского сельсовета Егорьевского района Алтайского края; предприятий, организаций, а также индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица, муниципальных унитарных предприятий, юридических лиц, действующих в сфере оказания коммунальных услуг.

Нормативно-правовая база, используемая при разработке программы:

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 02.02.2010 № 102-р «О Концепции федеральной целевой программы «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 2010 - 2020 годы»;

- поручение Президента Российской Федерации от 27.11.2010 года № Пр-3463ГС;

- постановление Администрации Алтайского края 16.06.2011 № 325 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Развитие водоснабжения, водоснабжения и очистки сточных вод в Алтайском крае» на 2011-2017 годы»;

- Генеральный план муниципального образования Новоегорьевский сельсовет Егорьевского района Алтайского края.

2. Характеристика проблемы и

обоснование необходимости ее решения программными методами

На сегодняшний день не менее значительной проблемой муниципального образования Новоегорьевский сельсовет Егорьевского района Алтайского края является низкая эффективность и высокие затраты в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Содержание этой системы в ее нынешнем виде непосильно ни для потребителей жилищно-коммунальных услуг (как для населения, так и для объектов бюджетной сферы), ни для самих организаций жилищно-коммунального комплекса.

Большой процент износа основных фондов предприятий и организаций жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) продолжает увеличиваться и, соответственно, снижает надежность и устойчивость систем инженерного оборудования. Так до настоящего времени не созданы реальный механизм стимулирования ресурсосбережения и механизм привлечения внешних и внутренних инвестиции в данную отрасль, которые могли бы обеспечить своевременное выполнение капитального ремонта оборудования, что в свою очередь предотвратило бы дальнейшее снижение надежности работы коммунальной системы, низкую эффективность работы предприятий, большие потери энергии, воды и других ресурсов.

Для решения вышеизложенных проблем необходим программно-целевой метод, в котором будут отражены согласованность и координация действий органов местного самоуправления, предприятий, организаций, а также индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица, действующих в сфере жилищно-коммунального хозяйства и населения муниципального образования Малошелковниковский сельсовет Егорьевского района Алтайского края , который позволит направить финансовые ресурсы в приоритетных направлениях сферы жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ).

Более подробно характеризует структуру системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования Новоегорьевский сельсовет Егорьевского района Алтайского края следующее:

2.1. Водоснабжение

В с.Новоегорьевское для хозяйственно-питьевого водоснабжения населения используется 2 скважины, а также индивидуальные трубчатые колонки.

Протяженность водопроводных сетей составляет 35,7 км.

Таблица

Характеристика скважин МО Новоегорьевский сельсовет

| № |  | Номер скважин по паспорту |  |  | Год бурения скважины |  |  | Глубина скважины в метрах |  |  | Дебит скважин, М3/час |  |  | Глубина установленного насоса |  |  | Время работы скважины |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | летом |  | зимой |  |
| с.Новоегорьевское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 23/82 |  |  | 1982 |  |  | 201 |  |  | 25 |  |  | 140 |  |  | 22 |  |  | 9 |  |  |
| 2. | 4/85 |  |  | 1985 |  |  | 203 |  |  | 40 |  |  | 144 |  |  | 24 |  |  | 14 |  |  |

В п.Сибирь, п.Речка-Кормиха, п.Новосоветский водоснабжение осуществляется от шахтных колодцев.

### 2.2.Водоотведение

Централизованная система канализации в с.Новоегорьевское отсутствует. Сброс сточных вод от жилых и общественных зданий осуществляется в выгребные ямы и вывозится специальным автотранспортом за территорию села на территорию полигона ТБО.

В п.Сибирь, п.Новосоветский, п.Речка-Кормиха сбор сточных вод с селитебной территории осуществляется в уличные туалеты и в выгребы.

### 2.3.Теплоснабжение

Теплоснабжение на территории с.Новоегорьевское осуществляется от четырех котельных и индивидуальных источников. Котельные отапливают административные и общественные здания, а также жилые дома в секционной застройке.

По территории населенного пункта проходит подземная центральная теплотрасса, общая протяженность которой 6250 м.

В п.Сибирь, п.Новосоветский, п.Речка-Кормиха население отапливается от индивидуальных котлов и печей, топливом являются дрова и уголь.

### 2.4.Газоснабжение

В настоящее время централизованное газоснабжение в населенных пунктах сельсовета отсутствует. Для приготовления пищи используется привозной сжиженный газ в баллонах.

### 2.5.Электроснабжение

Электроснабжение населенных пунктов Новоегорьевского сельсовета осуществляется филиалом ОАО «МРСК Сибири» - «Алтайэнерго» - Западные электрические сети. На территории с.Новоегорьевское расположена понизительная подстанция  35/10 кВ, 43 комплектных трансформаторных подстанций; п.Сибирь – 1, п.Новосоветский – 2.

По линии 0,4 кВ осуществляется передача мощности от ТП до потребителей. Сети электроснабжения 10 кВ и 0,4 кВ выполнены воздушными (провода марки А, АС).

3. Цели и задачи программы

Целью программы – это обеспечение потребностей населения, предприятий и организаций муниципального образования Новоегорьевский сельсовет Егорьевского района Алтайского края качественными услугами водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения.

Достижение цели программы возможно путём решения следующих задач:

- развитие, реконструкция и модернизация имеющихся систем коммунальной инфраструктуры: водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения;

- создание новых систем, необходимых при освоении земельных участков, предназначенных под застройку, соответствующих инженерных коммуникаций;

- рациональное использование энергоресурсов;

- снижение эксплуатационных затрат и непроизводственных потерь.

4. Программные мероприятия

### Водоснабжение

Система водоснабжения поселения принята с учетом его развития на расчетный срок. Качество воды, подаваемой на хозяйственно-питьевые нужды, должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования. Контроль качества».

Расчёт общего водопотребления для населенных пунктов выполнен в соответствии с положениями СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Удельное среднесуточное (за год) водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения принято в соответствии с п.2.1. СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Расчетный (средний за год) суточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды в населенном пункте определен в соответствии с п.2.2. СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Расчетный расход воды в сутки наибольшего водопотребления определен при коэффициенте суточной неравномерности т.max=1,2. Подсчет расходов воды для нужд населения приведен в таблице 26.

Таблица

Расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения

| Степень благоустройства | Проектные расходы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Норма водопотребления, л/сут | Количество жителей, чел | Среднесуточный расход, м3/сут | Максимальный расход, м3/сут |
| с.Новоегорьевское |  |  |  |  |
| Застройка зданий, оборудованных водопроводом | 150 | 6190 | 928,5 | 1114,2 |
| Неучтенные расходы | 10% |  | 92,9 | 111,4 |
| Производственная зона | 10% |  | 92,9 | 111,4 |
| Поливочный расход воды | 70 |  | 433,3 | 520 |
| Итого |  | 6190 | 1547,6 | 1857 |

Удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку в расчете на одного жителя (согласно СНиП 2.04.02-84*), учитывая степень благоустройства, принято 70 л/сут.

Расходы воды на производственные нужды промышленных и сельскохозяйственных предприятий приняты дополнительно в размере 10% суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта.

Неучтенные расходы принимаются дополнительно в размере 10% суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды. В последующих стадиях проектирования расходы воды по всем показателям должны быть уточнены.

Для обеспечения с.Новоегорьевского системой централизованного водоснабжения надлежащего качества необходимо строительство новых водопроводных сетей в районах существующей и перспективной застройки.

В каждой системе предусматриваются обеззараживающие установки.

Для водовода принята санитарно-защитная полоса шириной 10 м по обе стороны от оси водовода.

Расход воды на наружное пожаротушение принят в соответствии с таблицами СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Расчётная продолжительность тушения пожара 3 ч, число одновременных пожаров - 1.  Пожарный запас воды должен составлять: 5*1*3*3600/1000=54 м3

На территории Новоегорьевского сельсовета 3 источника питьевого водоснабжения, один из которых находится в состоянии консервации. Для предохранения источников водоснабжения от возможных загрязнений на всех скважинах предусматривается организация зон санитарной охраны.

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО источников питьевого водоснабжения является охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

Целью мероприятий на территории ЗСО подземных источников водоснабжения является максимальное снижение микробного и химического загрязнения воды источников водоснабжения, позволяющее при современной технологии обработки обеспечивать получение воды питьевого качества.

Для обеспечения надежности работы комплекса водопроводных сооружений в с.Новоегорьевское необходимо выполнить следующие мероприятия:

1 очередь:

- строительство станции водоочистки питьевой воды производительностью 600 куб.м./сутки.

Расчетный срок:

- строительство новой водозаборной скважины на территории существующего водозабора;

- строительство водопроводных сетей в зонах перспективной застройки;

- проведение геолого-разведочных работ на территории ложбины древнего стока с последующим обустройством водозабора и сооружением линейного водопровода для обеспечения питьевой водой с.Новоегорьевское.

Мероприятия по развитию и размещению объектов водоснабжения в населенных пунктах: п.Сибирь, п.Новосоветский, п.Речка-Кормиха – проектом не предполагаются. Водоснабжение малых сел предполагается осуществлять с помощью шахтных колодцев.

### Водоотведение (канализация)

В населенных пунктах МО Новоегорьевский сельсовет канализование от общественных зданий предполагается осуществлять в герметичные выгреба с накопительными ёмкостями, от жилых домов – в герметичные выгреба, с последующим вывозом на поля фильтрации.

В зоне перспективной застройки с.Новоегорьевское предлагается водоотведение по уличным канализационным трубам в герметичные выгреба. Емкости выгребов должны обеспечивать хранение 3-х кратного суточного притока. Подсоединение зданий к выгребам выполнить через смотровые колодцы. Выпуски выполнить из полиэтиленовых труб диаметром 110 мм. Очистку камер производить не менее 1 раза в год. Вывоз стоков от выгребов выполнить специализированными машинами со сливом на поля фильтрации. Конструкция полей фильтрации должна предусматривать наличие сливной площадки для приема стоков.

Учитывая степень благоустройства центрального населенного пункта, с.Новоегорьевское, на следующих стадиях проектирования необходимо предусмотреть систему ливневой канализации. Проектом предлагается открытая система отвода атмосферных вод, состоящая из бетонных лотков, кюветов и укреплённых водоотводных каналов, по которым вода уходит по дренам в овраги или сточную канаву, так же могут быть использованы дренажные колодцы (отвод воды в грунт).

### Теплоснабжение

Тепловые нагрузки на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение общественных зданий определяются на основании норм проектирования, климатических условий, а также по укрупненным показателям в зависимости от величины общей площади зданий и сооружений согласно СНиП 2.04.07-86 «Тепловые сети» на стадиях рабочего проектирования.

Теплоснабжение индивидуальных жилых домов во всех населенных пунктах Новоегорьевского сельсовета будет осуществляться от индивидуальных отопительных систем (печей, котлов и др.).

Необходимым условием энергосберегающей политики является замена устаревшего энергетического оборудования, перекладка изношенных тепловых сетей, и таким образом сокращение потерь энергии. При строительстве жилья необходимо применять теплосберегающие технологии и материалы. Необходимо внедрять приборы учета расхода теплоэнергии потребителями (счетчики) и регулирование подачи тепла. Замену изношенных и строительство новых теплотрасс следует вести с применением ППУ изоляции.

Для надежного обеспечения теплом потребителей предлагаются следующие мероприятия по теплоснабжению:

с. Новоегорьевское, 1 очередь и расчетный срок:

- капитальный ремонт тепловых сетей;

- реконструкция котельных.

Мероприятия по развитию и размещению объектов теплоснабжения в населенных пунктах: п.Сибирь, п.Новосоветский, п.Речка-Кормиха – проектом не предполагаются.

### Электроснабжение

Энергетические нагрузки жилищно-коммунального сектора на проектные периоды определены по укрупненным показателям электропотребления на 1 жителя в год (Приложение H к нормативам градостроительного проектирования Алтайского края) и в соответствии с РД 34.20.185-94. Расчет учитывает электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунального обслуживания, наружным освещением, системами водообеспечения, водоотведения и теплоснабжения, а также затраты на содержание приусадебных хозяйств.

Таблица 27

Электропотребление на расчетный срок

|  | Численность населения | Электропотребление кВт.ч/год на 1 чел. | Электропотребление кВт.ч/год |
| --- | --- | --- | --- |
| с.Новоегорьевское | 6190 | 950 | 5880500 |
| п.Сибирь | 28 | 950 | 26600 |
| п.Новосоветский | 26 | 950 | 24700 |
| п.Речка-Кормиха | 10 | 950 | 9500 |

В связи с увеличением нагрузки предлагается реконструкция трансформаторных подстанций с увеличением мощности до необходимой.

Для надежного обеспечения электроэнергией потребителей предлагаются следующие мероприятия по электроснабжению:

1 очередь:

- строительство ЛЭП 10 кВ, 0,4 кВ в районах новой жилой застройки.

5. Ресурсное обеспечение программы

Реализация мероприятий программы осуществляется в пределах бюджетных ассигнований федерального и краевого бюджетов по согласованию и на условиях софинансирования из бюджета муниципального образования Егорьевский район Алтайского края и внебюджетных источников, то есть собственных и заёмных средств предприятий, организаций, индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица, действующие в сфере оказания коммунальных услуг.

Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению в соответствии с законом о краевом и районном бюджетах на очередной финансовый год. Органы местного самоуправления при формировании местных бюджетов предусматривают средства на софинансирование  программы в соответствии с нормативными актами Алтайского края.

Общий объем финансирования реализации программных мероприятий составляет  11155,3 тыс. рублей.

6. Оценка эффективности реализации программы

Общая оценка эффективности реализации программных мероприятий определяется достижением запланированных целевых показателей и индикаторов программы.

К концу 2017 года общий объем качественной питьевой воды останется на прежнем уровне. Результаты реализации мероприятий программы по водоснабжению будут выражаться в повышении надежности и эффективности систем водоснабжения, в снижении уровня износа оборудования и аварийности на объектах, в снижении эксплуатационных затрат и непроизводственных потерь ежегодно не менее 0,3 %, в рациональном использовании энергии, сырья и материалов.

Мероприятия программы по теплоснабжению – ремонт теплотрассы, замена котла - обеспечат повышение надежности и эффективности систем теплоснабжения, снижение уровня износа оборудования и аварийности на объектах, обеспечат рациональное использование энергоресурсов, снижение эксплуатационных затрат и непроизводственных потерь. Таким образом, снижение потерь тепловой энергии в процессе производства и транспортировки до потребителя составит ежегодно не менее 0,6 %, а за весь период действия программы снижение составит с 8 % до 3,8 %.

Результатом развития, реконструкции и модернизации имеющихся систем коммунальной инфраструктуры является обеспечение потребностей населения, предприятий и организаций муниципального образования Новоегорьевкий сельсовет Егорьевского района Алтайского края качественными  услугами водоснабжения,  теплоснабжения, электроснабжения.

Целевые показатели и индикаторы программы

| № п/ п | Наименование индикатора | Ед. изм. | Значение индикатора по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2031 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Объем потребления воды питьевого качества населением | тыс. куб. м. | 599 | 616,15 | 633,3 | 650,45 | 667,6 | 684,85 |
|  | Численность населения, обеспеченного водой питьевого качества | чел. | 5738 | 5841 | 5944 | 6047 | 6150 | 6254 |
|  | Доля численности населения, обеспеченного водой питьевого качества, к общей численности населения района | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Расход твердого топлива | тыс. тонн |  |  |  |  |  |  |
|  | Расход электроэнергии | тыс. кВт | 5451,1 | 5549,1 | 5647,1 | 5745,1 | 5843,1 | 5941,3 |
|  | Доля потерь при производстве и транспортировке до потребителя: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - вода | % | 5,0 | 4,7 | 4,4 | 4,1 | 3,8 | 3,5 |
|  | - тепловая энергия | % | 8,0 | 7,4 | 6,8 | 6,2 | 5,6 | 4,4 |
|  | Количество аварий и инцидентов на объектах коммунального комплекса | ед. | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 |
|  | Количество предприятий организаций, индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица, действующих в сфере оказания коммунальных услуг на начало года | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Степень износа основных фондов коммунального хозяйства на начало года | % | 43 | 40 | 40 | 40 | 41 | 41 |
|  | Уровень собираемости платежей населения за жилищно-коммунальные услуги (отношение фактического сбора жилищно-коммунальных платежей от населения к начислению по всем видам услуг) | % | 85,0 | 87,5 | 90 | 89 | 90 | 92 |

7. Система управления реализацией программы

Общее и текущее руководство реализацией программы осуществляется админитсрацией Егорьевского района Алтайского края.

В его функции входит:

- координация действий всех участников программы по подготовке и реализации мероприятий;

- контроль за выполнением программных мероприятий, за целевым и эффективным использованием бюджетных средств;

- разработка и представление в установленном порядке бюджетной заявки на финансирование программы на очередной финансовый год;

- представление квартальных отчетов до 25-го числа месяца, следующего за отчетным, годового отчета о ходе выполнения программы ежегодно до 1 февраля;

- ежегодная корректировка перечня мероприятий в зависимости от изменения условий;

- обеспечение представление программных мероприятий муниципального образования Егорьевский район Алтайского края в составе соответствующих федеральных и региональных целевых программ;

- информационное сопровождение реализации программы.

Ответственные должностные лица вносят коррективы в перечень мероприятий, учитывая цели, задачи и основные направления программы.

Организационным механизмом реализации программы является ежегодное формирование и детализация программных мероприятий и индикаторов их реализации.

Корректировка программных мероприятий осуществляется в случае необходимости и может состоять в изменении состава мероприятий, сроков их реализации, объемов и источников их финансирования. Обоснованные корректировки программных мероприятий рассматриваются и утверждаются постановлением главы Новоегорьевского сельсовета Егорьевского района Алтайского края. Реализация программы заключается в поэтапном продвижении по заданным направлениям программы к поставленным целям путем выполнения мероприятий. Программа считается полностью реализованной при достижении основной заявленной цели.

Общественность муниципального образования Новоегорьевский сельсовет Егорьевского района Алтайского края ежегодно информируется о ходе реализации программы через интернет.