Приложение

к постановлению администрации

Новоегорьевского  сельсовета

Егорьевского района Алтайского края

«___» 	____________ 2017 года №____

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования Новоегорьевский  сельсовет Егорьевского района Алтайского края

на 2017 -2031 годы

2017 год

Введение.

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования Новоегорьевский сельсовет Егорьевского района Алтайского края  разработана в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ, Требованиями к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.12.2015 г. № 1440, Генеральным планом муниципального образования Новоегорьевский сельсовет Егорьевского района Алтайского края.

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры документ, устанавливающий перечень (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры, включая те, которые предусмотрены государственными и муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития муниципального образования Новоегорьевский сельсовет Егорьевского района Алтайского края  и планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования Новоегорьевский сельсовет Егорьевского района Алтайского края, планом и программой социально-экономического развития муниципального образования Новоегорьевский сельсовет Егорьевского района Алтайского края, инвестиционными программами субъектов естественных монополий в области транспорта, договорами о комплексном освоении территорий или о развитии застроенных территорий.

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры обеспечивает

а) безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, а также юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,

осуществляющих экономическую деятельность, на территории муниципального образования Новоегорьевский сельсовет Егорьевского района Алтайского края;

б) доступность объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования муниципальному образованию Егорьевский район Алтайского края или нормативами градостроительного проектирования муниципального образования Новоегорьевский сельсовет Егорьевского района Алтайского края;

в) развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении, субъектов экономической деятельности - в перевозке пассажиров и грузов на территории муниципального образования Новоегорьевский сельсовет Егорьевского района Алтайского края;

г) развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное с градостроительной деятельностью в муниципальном  образовании Новоегорьевский сельсовет Егорьевского района Алтайского края;

д) условия для управления транспортным спросом;

е) создание приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни и

здоровья участников дорожного движения по отношению к экономическим

результатам хозяйственной деятельности;

ж) создание приоритетных условий движения транспортных средств общего пользования по отношению к иным транспортным средствам;

з) эффективность функционирования действующей транспортной инфра-

структуры.

Ответственность за разработку Программы и ее утверждение закреплены

за администрацией Новоегорьевского  сельсовета Егорьевского района Алтайского края.

На основании утвержденной Программы администрация Новоегорьевского сельсовета Егорьевского района Алтайского края может определять порядок и условия разработки инвестиционных программ и муниципальных правовых актов. Программа является базовым документом для разработки инвестиционных программ муниципального образования Новоегорьевский сельсовет Егорьевского района Алтайского края.

Содержание

|  |  | Введение |
| --- | --- | --- |
| Раздел 1 |  | Паспорт программы |
| Раздел 2 |  | Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры муниципального образования Новоегорьевский сельсовет Егорьевского района Алтайского края |
|  | 2.1. | Социально — экономическое состояние муниципального образования Новоегорьевский сельсовет Егорьевского района Алтайского края. |
|  | 2.2. | Характеристика деятельности в сфере транспорта, оценка транспортного спроса. |
|  | 2.3. | Характеристика функционирования и показатели работы транспортной инфраструктуры по видам транспорта. |
|  | 2.4. | Характеристика сети дорог муниципального образования Новоегорьевский сельсовет Егорьевского района Алтайского края, параметры дорожного движения, оценка качества содержания дорог. |
|  | 2.5. | Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации муниципального образования Новоегорьевский сельсовет Егорьевского района Алтайского края, обеспеченность парковками (парковочными местами). |
|  | 2.6. | 2.6. Характеристика работы транспортных средств общего пользования, включая анализ пассажиропотока. |
|  | 2.7. | Характеристика пешеходного и велосипедного передвижения. |
|  | 2.8. | Характеристика движения грузовых транспортных средств. |
|  | 2.9. | Анализ уровня безопасности дорожного движения. |
|  | 2.10. | Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье человека. |
|  | 2.11. | Характеристика существующих условий и перспектив развития и размещения транспортной инфраструктуры муниципального образования Новоегорьевский сельсовет Егорьевского района Алтайского края. |
|  | 2.12. | Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной системы муниципального образования Новоегорьевский сельсовет Егорьевского района Алтайского края. |
| Раздел 3 |  | Прогноз транспортного спроса, изменение объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов на территории муниципального образования Новоегорьевский сельсовет Егорьевского района Алтайского края. |
|  | 3.1. | Прогноз социально-экономического и градостроительного развития муниципального образования Новоегорьевский сельсовет Егорьевского района Алтайского края. |
|  | 3.2. | Прогноз транспортного спроса муниципального образования, объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов по видам транспорта, имеющегося на территории муниципального образования Новоегорьевский сельсовет Егорьевского района Алтайского края. |
|  | 3.3. | Прогноз развития транспортной инфраструктуры по видам транспорта. |
|  | 3.4. | Прогноз развития дорожной сети муниципального образования Новоегорьевский сельсовет Егорьевского района Алтайского края . |
|  | 3.5. | Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного движения. |
|  | 3.6. | Прогноз показателей безопасности дорожного движения. |
|  | 3.7. | Прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье человека. |
| Раздел 4 |  | Принципиальные варианты развития транспортной инфраструктуры и их укрупненную оценку по целевым показателям (индикаторам) развития транспортной инфраструктуры с последующим выбором предлагаемого к реализации варианта. |
| Раздел 5 |  | Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры. |
|  | 5.1. | Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры не предусмотренные программой. |
|  | 5.2. | Мероприятия по развитию сети дорог муниципального образования Новоегорьевский сельсовет Егорьевского района Алтайского края. |
| Раздел 6 |  | Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвести-ционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры муниципального образования Новоегорьевский сельсовет Егорьевского района Алтайского края. |
| Раздел 7 |  | Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры муниципального образования Новоегорьевский сельсовет Егорьевского района Алтайского края. |
| Раздел 8 |  | Предложения по инвестиционным преобразованиям, совершенствованию правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования Новоегорьевский сельсовет Егорьевского района Алтайского края. |

- Паспорт программы

| Наименование программы | Программа «комплексного развитие систем транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования Новоегорьевский сельсовет Егорьевского района Алтайского края на 2017-2031 годы (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки программы | Федеральный закон от 29.12.2014 № 456-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Постановление Правительства РФ от 25.12.2015г. № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов», Устав муниципального образования Новоегорьевский сельсовет Егорьевского района Алтайского края, Генеральный план муниципального образования Новоегорьевский сельсовет Егорьевского района Алтайского края. |
| Заказчик программы | Администрация Новоегорьевского сельсовета Егорьевского района Алтайского края, адрес: 658280, Алтайский край, Егорьевский район, с. Новоегорьевское, пер. Школьный, 31 |
| Исполнители программы | Администрация Новоегорьевского сельсовета Егорьевского района Алтайского края, адрес: 658280, Алтайский край, Егорьевский район, с. Новоегорьевское, пер. Школьный, 31 |
| Цель программы | Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования Новоегорьевский сельсовет Егорьевского района Алтайского края на 2017-2031 годы . |
| Задачи программы | - безопасность, качество и эффективность транспортного обслужива-ния населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимате-лей муниципального образования Новоегорьевский сельсовет Егорьевского района Алтайского края на 2017-2031 годы; - доступность объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования муниципального образования Новоегорьевский сельсовет Егорьевского района Алтайского края на 2017-2031 годы; -эффективность функционирования действующей транспортной инфраструктуры. |
| Целевые показатели (индикаторы) программы | - снижение удельного веса дорог, нуждающихся в капитальном ремонте (реконструкции); - увеличение протяженности дорог с твердым покрытием; - обеспечение населения качественными услугами транспортной инфраструктуры; - повышение безопасности дорожного движения. |
| Сроки и этапы реализации программы | 2017 – 2031 годы |
| Укрупненное описание запланированных мероприятий программы | - разработка проектно-сметной документации; - реконструкция существующих дорог; - ремонт и капитальный ремонт дорог. |
| Объемы и источники финансирования программы | Общий объем финансирования Программы за счет бюджетов разных уровней и привлечение внебюджетных источников: 17784,0 тыс. руб. Бюджетные ассигнования предусмотрены в плановом периоде 2017-2031 гг., могут быть уточнены при формировании проекта местного бюджета. Объем источников финансирования ежегодно уточняется, при формировании бюджета муниципального образования Новоегорьевский сельсовет Егорьевского района Алтайского края на соответствующий год все суммы указаны в ценах соответствующего периода 2017-2031 гг. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - повышение качества, эффективности и доступности транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности муниципального образования Новоегорьевский сельсовет Егорьевского района Алтайского края на 2017-2031 годы; - обеспечение надежности и безопасности системы транспортной инфраструктуры. |

- Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры муниципального образования Новоегорьевский сельсовет Егорьевского района Алтайского края на 2017-2031 годы.

  - Социально — экономическое состояние муниципального образования Новоегорьевский сельсовет Егорьевского района Алтайского края на 2017-2031 годы.

Территория Новоегорьевского сельсовета расположена в центральной части Егорьевского района и граничит со Сростинским, Первомайским, Лебяжинским сельсоветами Егорьевского района, а также с Рубцовским, Волчихинским и Угловским районами. Связь с краевым центром, другими городами и районами осуществляется автомобильным транспортом. По территории муниципального образования проходит автомобильная дорога регионального значения общего пользования Змеиногорск – Рубцовск – Волчиха -  Михайловское - Кулунда - Бурла - граница Новосибирской области.

В состав муниципального образования входят четыре населенных пункта: с.Новоегорьевское - административный центр Новоегорьевского сельсовета и Егорьевского района, п.Сибирь, п.Новосоветский, п.Речка-Кормиха.

с.Новоегорьевское

Село Новоегорьевское – административный центр Егорьевского района и Новоегорьевского сельского поселения, расположено в 315 км от краевого центра - г.Барнаула и 40 км от ближайшего города - Рубцовска.

Архитектурно-планировочная организация территории с. Новоегорьевское сформировалась с учетом сложившейся застройки и представлена как единый целостный селитебный комплекс. Село имеет расчлененную вытянутую планировку, сетка улиц прямоугольная.

Транспортный каркас с.Новоегорьевское формируется основными улицами: ул.Машинцева, ул.Комсомольская, ул.Революционная, ул.Строителей, пер.Школьный. Улично-дорожная сеть имеет расчлененную четкую структуру. Въезд в село может осуществляться со стороны г.Рубцовска, с.Лебяжье, с.Волчиха или с.Сросты.

Селитебная территория представлена в основном усадебной застройкой, в центральной, юго-восточной и западной части села расположены многоквартирные жилые дома. Жилищное строительство в настоящее время ведется в границах села путем уплотнения существующей застройки.

Общественный центр размещается в географическом центре села, общественные подцентры формируются в пределах пешеходной доступности по направления развития селитебной зоны. Из учреждений культурно-бытового назначения имеются: школа, музыкальная школа, детский сад, библиотека, дом культуры, церковь, парикмахерские, магазины продовольственных и непродовольственных товаров. Учреждения здравоохранения представлены КГБУЗ «Егорьевская центральная районная больница»; спортивные учреждения – стадионом, спортивными залами.

Производственная зона сосредоточена, в основном, в восточной части села.

Поселок Сибирь – населенный пункт Новоегорьевского сельсовета, расположен в 20 км к юго-востоку от районного центра.

Поселок имеет компактную нерасчлененную структуру, формируемую единственной улицей. Въезд осуществляется с юго-восточной части поселка, со стороны дороги с.Песчаное – п.Песчаный Борок.

Селитебная территория представлена только усадебной застройкой. Жилищное строительство ведется за счет реконструкции.

Здания общественного центра на территории населенного пункта отсутствуют. Производственная зона сосредоточена в южной части поселка.

Поселок Новосоветский – населенный пункт Новоегорьевского сельсовета, расположен в 19 км к северо-западу от районного центра.

Поселок имеет достаточно компактную, но расчлененную структуру, формируемую единственной улицей – Лесная. Въезд осуществляется с северной части, со стороны дороги с.Новоегорьевское – с.Волчиха.

Селитебная территория представлена только усадебной застройкой. Жилищное строительство ведется за счет реконструкции.

Здания общественного центра представлены конторой лесничества и пожарно-химической станцией.

Поселок Речка-Кормиха – населенный пункт Новоегорьевского сельсовета, расположен в 22 км к северо-западу от районного центра.

Поселок имеет достаточно компактную, но расчлененную структуру, формируемую единственной улицей. Въезд осуществляется в северной части поселка, со стороны дороги п.Новосоветский – п.Речка-Кормиха.

Селитебная территория представлена только усадебной застройкой. Жилищное строительство ведется за счет реконструкции.

Здания общественного центра, а также производственная зона на территории населенного пункта отсутствуют.

2.2.  Характеристика деятельности в сфере транспорта, оценка транспортного спроса.

Транспортно-экономические связи муниципального образования  Новоегорьевский сельсовет Егорьевского района Алтайского края осуществляются только автомобильным видом транспорта. Основным видом пассажирского транспорта муниципального образования  Новоегорьевский сельсовет Егорьевского района Алтайского края является автобусное сообщение, маршрутное такси, такси. Перевозку пассажиров осуществляет муниципальное унитарное предприятие автотранспортное предприятие МО «г. Рубцовск».  На территории муниципального образования Новоегорьевский сельсовет Егорьевского района Алтайского края действует частное такси. В населенных пунктах регулярный внутрисельский транспорт отсутствует. Большинство трудовых передвижений в муниципальном образовании  Новоегорьевский сельсовет Егорьевского района Алтайского края приходится на личный транспорт и пешеходные сообщения.

В основе оценки транспортного спроса лежит анализ передвижения населения к объектам тяготения.

Можно выделить основные группы объектов тяготения:

- объекты социальной сферы;

- объекты трудовой деятельности.

2.3. Характеристика функционирования и показатели работы транспортной инфраструктуры по видам транспорта.

Автомобилизация  муниципального образования Новоегорьевский сельсовет Егорьевского района Алтайского края (302 единиц/1000человек  в 2016 году) оценивается как выше средней. Грузовой транспорт в основном представлен сельскохозяйственной техникой. В основе формирования улично-дорожной сети населенных пунктов лежат: основная улица, второстепенные улицы, проезды, хозяйственные проезды.

2.4. Характеристика сети дорог поселения, параметры дорожного движения, оценка качества содержания дорог.

Главными улицами населенного пункта являются: Революционная, Решетникова, Строительная, Комсомольская, Машинцева, пер. Школьный, осуществляющие связь жилых территорий с общественным центром.

Основные улицы обеспечивают внутриквартальные связи с главными улицами по направлениям с интенсивным движением – пер. Прудской, пер. Северный, пер. Садовый. Второстепенными улицами обеспечиваются вспомогательные внутриквартальные связи между главными и основными улицами. Проезды осуществляют связь жилых домов, расположенных в глубине кварталов.

Основные показатели по существующей улично-дорожной сети населенного пункта сведены в таблице 22.

Таблица 22

#### Показатели существующей улично-дорожной сети с. Новоегорьевское

| № п/п | Тип покрытия | Площадь покрытия, м2 | Протяженность, км |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Асфальтобетонное | 118160 | 14,77 |
| 2 | Грунтовое | 260000 | 32,5 |

По территории с. Новоегорьевское курсирует один маршрут общественного транспорта протяженностью 8,7 км, а также маршрутные такси. Следует отметить, что в настоящее время остановки общественного транспорта оформлены ненадлежащим образом с нарушением дорожной безопасности, отсутствуют пешеходные тротуары. Общий уровень благоустройства улично-дорожной сети низкий, необходимо устройство пешеходных тротуаров. Для обслуживания населения в с. Новоегорьевское имеются 3 автозаправочные станции, 3 станции технического обслуживания, 2 автомойки. Хранение индивидуального автотранспорта осуществляется на территории приусадебных участков. Ремонт и обслуживание транспорта производится на территории промышленной и коммунально-складской зоны.

п. Сибирь

Основная улица в п.Сибирь с грунтовым покрытием. Ее площадь составляет 6000 кв.м. при протяженности 1,0 км. Объекты транспортной инфраструктуры отсутствуют.

п. Новосоветский

Основные улицы и дороги в п.Новосоветский с грунтовым покрытием. Их площадь составляет 16200 кв.м. при протяженности 2,7 км. Объекты транспортной инфраструктуры отсутствуют.

п. Речка-Кормиха

Основные улицы и дороги в п.Речка-Кормиха с грунтовым покрытием. Их площадь составляет 18000 кв.м. при протяженности 3,0 км. Объекты транспортной инфраструктуры отсутствуют.

Таким образом, большая часть улично-дорожной сети находится в неудовлетворительном состоянии. Пешеходное движение происходит по проезжим частям улиц, остановки общественного транспорта оформлены ненадлежащим образом, что влечет за собой увеличение дорожно-транспортных происшествий.

2.5. Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации муниципального образования  Новоегорьевский сельсовет Егорьевского района Алтайского края, обеспеченность парковками (парковочными местами).

Автомобильный парк муниципального образования  Новоегорьевский сельсовет Егорьевского района Алтайского края преимущественно состоит из легковых автомобилей, принадлежащих частным лицам. Детальная информация видов транспорта отсутствует. За период 2014-2016 годы отмечается рост транспортных средств рост и уровня автомобилизации населения. Хранение транспортных средств осуществляется на придомовых территориях. Парковочные места имеются у всех объектов социальной инфраструктуры и у административных зданий хозяйствующих организаций.

Оценка уровня автомобилизации населения на территории муниципального образования  Новоегорьевский сельсовет Егорьевского района Алтайского края

| № | Показатели | 2014 год (факт) | 2015 год (факт) | 2016 год (факт) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая численность населения, тыс. чел. | 5809 | 5797 | 5767 |
| 2 | Количество автомобилей у населения, ед. | 556 | 630 | 698 |
| 3 | Уровень автомобилизации населения, ед./1000 чел. | 95 | 108 | 121 |

2.6. Характеристика работы транспортных средств общего пользования, включая анализ пассажиропотока.

Передвижение по территории муниципального образования  Новоегорьевский сельсовет Егорьевского района Алтайского края осуществляется с использованием личного транспорта, в пешем порядке либо пользуются услугами такси. Информация об объемах пассажирских перевозок необходимая для анализа пассажиропотока отсутствует.

2.7. Характеристика пешеходного и велосипедного передвижения.

Для передвижения пешеходов предусмотрены обочины дорог и прилегающие территории к организациям и домам. Специализированные дорожки для велосипедного передвижения на территории муниципального образования  Новоегорьевский сельсовет Егорьевского района Алтайского края,  не предусмотрены. Движение велосипедистов осуществляется в соответствии с требованиями ПДД по дорогам общего пользования.

2.8. Характеристика движения грузовых транспортных средств.

Транспортные средства организаций осуществляющих грузовые перевозки и личный грузовой автотранспорт населения передвигается по дорогам общего пользования в соответствии с ПДД РФ.  Поток данных транспортных средств составляет 15% от основного потока.

2.9. Анализ уровня безопасности дорожного движения.

Транспорт является источником опасности не только для пассажиров, но и для населения, проживающего в зонах транспортных автомагистралей.

Из всех источников опасности на автомобильном транспорте большую угрозу для населения представляют дорожно-транспортные происшествия. Основная часть происшествий происходит из-за нарушения правил дорожного движения водителями, а именно «не соответствие скорости конкретным условиям» и «нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части».

Ситуация, связанная с аварийностью на транспорте, неизменно сохраняет актуальность в связи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям участников дорожного движения, их низкой дисциплиной, а также недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения. В настоящее время решение проблемы обеспечения безопасности дорожного движения является одной из важнейших задач. По итогам 2016 года  на территории муниципального образования  Новоегорьевский сельсовет Егорьевского района Алтайского края зарегистрировано несколько дорожно-транспортных происшествий. Для эффективного решения проблем, связанных с дорожно-транспортной аварийностью, непрерывно обеспечивать системный подход к реализации мероприятий по повышению безопасности дорожного движения.

На территории муниципального образования Новоегорьевский сельсовет Егорьевского района Алтайского края разработана и утверждена дислокация дорожных  знаков в соответствии с которыми установлены дорожные знаки по муниципальному образованию Новоегорьевский сельсовет Егорьевского района Алтайского края.

2.10. Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье человека.

Рассмотрим характерные факторы, неблагоприятно влияющие на окружающую среду и здоровье.

Загрязнение атмосферы. Выброс в воздух дыма и газообразных загрязняющих веществ (диоксин азота и серы, озон) приводят не только к загрязнению атмосферы, но и к вредным проявлениям для здоровья.

Воздействие шума. Приблизительно 30% населения России подвергается воздействию шума от автомобильного транспорта с уровнем выше 55дБ. Это приводит к росту сердечно-сосудистых и эндокринных заболеваний. Воздействие шума влияет на познавательные способности людей, вызывает раздражительность.

Учитывая сложившуюся планировочную структуру муниципального образования  Новоегорьевский сельсовет Егорьевского района Алтайского края и характер дорожно-транспортной сети, отсутствие дорог с интенсивным движением в районах жилой застройки, можно сделать вывод  о сравнительно благополучной экологической ситуации в части воздействия транспортно инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье человека.

2.11. Характеристика существующих условий и перспектив развития и размещения транспортной инфраструктуры муниципального образования  Новоегорьевский сельсовет Егорьевского района Алтайского края.

Технико-экономические показатели генерального плана муниципального образования  Новоегорьевский сельсовет Егорьевского района Алтайского края

Таблица 6

| № п/п | Тип покрытия | Площадь покрытия, м2 | Протяженность, км |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Асфальтобетонное | 118160 | 14,77 |
| 2 | Грунтовое | 260000 | 32,5 |

Проектом предусмотрена реконструкция существующей улично-дорожной сети и строительство новой, формирующей пространственный каркас проектируемой жилой застройки в населенных пунктах МО Новоегорьевский сельсовет.

При проектировании улично-дорожной сети максимально учтена сложившаяся система улиц и направление перспективного развития населенного пункта, введена дифференциация улиц по категориям в соответствии со СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских населенных мест».

На территории населённого пункта с.Новоегорьевское принята следующая классификация улично-дорожной сети с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности движения транспорта на отдельных участках и положения улиц в транспортной схеме населенного пункта:

-главная дорога

-основные улицы в жилой застройке

-второстепенные улицы в жилой застройке.

В целом, в проекте сохранена существующая транспортная сеть. Перспективные направления улиц с капитальным покрытием предлагаются в новых районах жилой застройки в с.Новоегорьевское, во взаимодействии со сложившейся транспортной сетью.

В населенных пунктах: п.Сибирь, п.Новосоветский и п.Речка-Кормиха существующая транспортная сеть сохранятся, также предлагается создание твердого покрытия улично-дорожной сети.

2.12. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной системы муниципального образования  Новоегорьевский сельсовет Егорьевского района Алтайского края.

Основными документами, определяющими порядок функционирования и развития транспортной инфраструктуры являются:

1. Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004г. №190-ФЗ ред. от 30.12.2015 г.;

2. Федеральный закон от 08.11.2007г. № 257-ФЗ ред. от 15.02.2016г «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

3. Федеральный закон от 10.12.1995г. №196-ФЗ ред. от 28.11.2015г. «О безопасности дорожного движения»;

4. Постановление Правительства РФ от 23.10.1993г. №1090 ред. от 21.01.2016г «О правилах дорожного движения»;

5. Постановление Правительства РФ от 25.12.2015г. № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»;

6. Генеральный план муниципального образования  Новоегорьевский сельсовет Егорьевского района Алтайского края,   утвержден решением Новоегорьевского сельского Совета депутатов Егорьевского района Алтайского края от 26.12.2012 г. № 37;

Нормативно-правовая база необходимая для функционирования и развития транспортной инфраструктуры сформирована.

3. Прогноз транспортного спроса, изменение объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов на территории муниципального образования  Новоегорьевский сельсовет Егорьевского района Алтайского края.

3.1. Прогноз социально-экономического и градостроительного развития муниципального образования  Новоегорьевский сельсовет Егорьевского района Алтайского края.

В период реализации программы прогнозируется тенденция небольшого роста численности населения, обусловленная созданием комфортных социальных условий для проживания граждан, в том числе молодых семей, что в свою очередь будет способствовать восстановлению процессов естественного прироста населения.

На территории муниципального образования  Новоегорьевский сельсовет Егорьевского района Алтайского края  расположено 4 населенных пункта, в которых проживает 5767 человек, в том числе: трудоспособного возраста – 22884 человек, дети до 18-летнего возраста – 992 человек, старше трудоспособного возраста – 1891 человек.

Население муниципального образования  Новоегорьевский сельсовет Егорьевского района Алтайского края, в большей своей массе, сосредоточено в одном крупном населенном пункте – административном центре с. Новоегорьевское.

Из большего числа нормативных критериев (обеспеченность школами, детскими дошкольными учреждениями, объектами соцкультбыта, инженерными сетями, дорогами и др.) наиболее приоритетным является обеспеченность жителей жильём, состоянием дорог большинства населенных пунктов.

Общая площадь жилищного фонда в с.Новоегорьевское на 2013 год – 134670 м2, или 23,7 кв. м в расчете на 1 жителя, что выше нормативных показателей.

Основная доля существующего жилищного фонда представлена домами усадебного типа и составляет порядка 69% от общего объёма. Меньшую долю занимают дома секционного типа – 31%. Характеристика существующего жилищного фонда приведена в таблице 14. Характеристика ветхого жилого фонда в с.Новоегорьевское представлена в таблице 15 (ветхий жилой фонд в остальных населенных пунктах отсутствует). Ветхий жилой фонд рекомендован проектом к сохранению.

Таблица 14

#### Характеристика существующего жилищного фонда с. Новоегорьевское

| Вид застройки | Всего |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | действующий |  |  | ветхий |  |  |
|  | Sобщ, кв.м. | % | шт. | Sобщ, кв.м. | % | шт. | Sобщ, кв.м. | % | шт. |
| Усадебная застройка | 92380 | 68,6 | 1723 | 90820 | 68,5 | 1683 | 1560 | 73,2 | 513 |
| в т.ч.: одноквартирные | 5100 | 3,8 | 170 | 3950 | 3 | 135 | 1150 | 54 | 35 |
| двухквартирные и более | 87280 | 64,8 | 1523 | 86870 | 65,5 | 1518 | 410 | 19,2 | 5 |
| Секционная застройка | 42290 | 31,4 | 50 | 41720 | 31,5 | 49 | 570 | 26,8 | 1 |
| Итого | 134670 | 100 | 1773 | 132540 | 100 | 3385 | 2130 | 100 | 514 |

Примечание: Sобщ – площадь общая

Таблица 15

Характеристика ветхого жилого фонда

| № п/п | Адрес | Год постройки | Материал стен | Площадь жилая, м2 | Количество проживающих |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | с. Новоегорьевское |  |  |  |  |
| 1 | ул. Решетникова, 95 | 1949 | дерево | 81 | 1 |
| 2 | ул. Советская, 21 | 1915 | дерево | 44 | 2 |
| 3 | ул. Машинцева, 85 | 1956 | дерево | 70 | 3 |
| 4 | ул. Машинцева, 30 | 1946 | дерево | 40,6 | 1 |
| 5 | ул. Машинцева, 45 | 1949 | дерево | 43 | 1 |
| 6 | ул. Решетникова, 26 | 1955 | дерево | 42 | 1 |
| 7 | ул. Решетникова, 9 | 1900 | дерево | 25,8 | 1 |
| 8 | ул. Алтайская, 36-2 | 1978 | кирпич | 28,1 | 2 |
| 9 | ул. Пионерская, 17 | 1952 | дерево | 20 | - |
| 10 | ул.Машинцева, 26 | 1956 | дерево | 40 | 2 |
| 11 | ул. Советская, 39 | 1920 | дерево | 64 | 2 |
| 12 | ул.Партизанская, 46 | 1954 | кирпич-дерево | 31,1 | 1 |
| 13 | ул. Решетникова, 36 | 1940 | дерево | 28 | 2 |
| 14 | ул. Машинцева, 109 | 1940 | дерево | 16 | 1 |
| 15 | ул.Лесная, 11 | 1986 | брус | 70,94 | 5 |
| 16 | ул.Революционная, 50 | 1955 | дерево | 30 | 1 |
| 17 | ул.Пионерская, 18 | нет данных | дерево | 15 | 2 |
| 18 | ул. Машинцева, 35 | 1985 | дерево | 120,51 | 6 |
| 19 | ул. Машинцева, 76 | 1935 | саман | 29 | 1 |
| 20 | ул.Советская, 2 | 1949 | дерево | 36 | - |
| 21 | ул. Советская, 69 | 1929 | дерево | 26 | - |
| 22 | ул. Советская, 65-1 | 1957 | дерево | 28 | - |
| 23 | ул. Советская, 81 | 1949 | дерево | 25 | - |
| 24 | ул. Пролетарская, 3 | 1946 | дерево | 36 | - |
| 25 | ул. Пролетарская, 83 | 1936 | саман | 36 | - |
| 26 | ул. Пролетарская, 113 | 1949 | дерево | 36 | - |
| 27 | Пролетарская, 115 | 1930 | дерево | 36 | - |
| 28 | Октябрьская, 3-1 | 1932 | дерево | 32 | - |
| 29 | ул. Октябрьская, 3-2 | 1932 | дерево | 32 | 1 |
| 30 | ул. Октябрьская, 3-3 | 1932 | дерево | 32 | - |
| 31 | ул. Октябрьская, 3-4 | 1932 | дерево | 32 | - |
| 32 | ул. Октябрьская, 3-5 | 1932 | дерево | 32 | 1 |
| 33 | ул. Октябрьская, 25 | 1960 | саман | 48 | - |
| 34 | ул. Октябрьская, 71-1 | 1930 | дерево | 24 | - |
| 35 | ул.Октябрьская, 71-2 | 1930 | дерево | 24 | - |
| 36 | ул. Октябрьская, 133-1 | 1957 | дерево | 26 | - |
| 37 | ул. Октябрьская, 133-2 | 1957 | дерево | 26 | - |
| 38 | ул. Октябрьская, 55 | 1945 | дерево | 26 | 2 |
| 39 | ул. Пролетарская, 52 | нет данных | саман | 12 | 1 |
| 40 | ул. Октябрьская, 106 | 1946 | дерево | 26 | - |
| 41 | ул. Октябрьская, 120 | 1948 | дерево | 48 | - |
| 42 | ул. Октябрьская, 132 | 1930 | дерево | 26 | - |
| 43 | ул. Пионерская, 1 | 1967 | саман | 23,3 | 6 |
| 44 | ул. Пионерская, 7 | 1970 | дерево | 26 | - |
| 45 | ул. Пионерская, 27 | 1940 | дерево | 15 | 1 |
| 46 | ул. Боровая, 17 | 1941 | дерево | 49,54 | 1 |
| 47 | ул. Боровая, 21 | 1941 | дерево | 50 | 1 |
| 48 | пер. Школьный, 15 | 1930 | дерево | 27,6 | 2 |
| 49 | ул. Кирова, 9 | 1955 | саман | 24 | 3 |
| 50 | ул. Кирова, 7 | 1930 | саман | 12 | 1 |
| 51 | ул. Партизанская, 58 | 1948 | саман | 21,1 | 1 |
| 52 | ул. Партизанская, 108 | 1948 | саман | 20 | - |
| 53 | ул. Партизанская, 128 | 1954 | саман | 24 | - |
| 54 | ул. Революционная, 5 | 1939 | дерево | 24 | - |
| 55 | ул. Революционная, 35 | 1950 | дерево | 28 | 2 |
| 56 | ул. Революционная, 123 | 1967 | саман | 18 | 3 |
| 57 | ул. Революционная, 16 | 1954 | дерево | 32,7 | 6 |
| 58 | ул. Революционная, 32 | 1970 | дерево | 15 | 2 |
| 59 | ул. Революционная, 48 | 1959 | саман | 18 | - |
| 60 | ул. Кирова, 47 | 1969 | дерево | 44 | 5 |
| 61 | ул. Молодежная, 34 | 1973 | кирпич | 36 | - |
|  | Всего: |  |  | 2052,29 | 74 |

В с. Новоегорьевское имеется потребность в выделении участков под жилищное строительство. Расчёт потребной общей площади жилого фонда и в выделении участков под жилищное строительство в с.Новоегорьевское на первую очередь и расчётный срок выполнен исходя из проектной численности населения и норм обеспеченности на одного человека, и приведён в таблице 16.

Таблица 16

Расчет объемов жилищного строительства.

| Наименование | Единицы измерения | Показатели |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существующее положение | Первая очередь | Расчётный срок |
| Население | чел | 5738 | 5850 | 6190 |
| Обеспеченность жилой площадью | м2 | 23,5 | 23,6 | 23,8 |
| Расчетный коэффициент семейности |  | 2,5 | 2,6 | 3,1 |
| Расчётное количество домов в усадебной застройке | дом/м2 | 1723/92380 | 1723/92380 | 1723/92380 |
| Расчётное количество домов в секционной застройке | дом/м2 | 50/42240 | 50/42240 | 50/42240 |
| Сохраняемый жилой фонд -усадебный -секционный | дом/м2 | 1723/92380 50/42240 | 1723/92380 50/42240 | 1723/92380 50/42240 |
| Проектируемый жилой фонд -усадебный | дом/м2 | - | 50/3250 | 200/13000 |
| Итого жилого фонда -усадебного -секционного | дом/м2 | - | 1773/95630 50/42240 | 1923/105380 50/42240 |
| Общая площадь | м2 | 134670 | 137870 | 147620 |
| Норма отвода участка на 1 домохозяина -усадебный ж.ф. | м2 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Территория проектируемой застройки -усадебной | га | - | 7,5 | 30 |

При расчете потребной площади жилого фонда была принята средняя площадь дома в усадебной застройке не менее 65 м2, при коэффициенте семейности 3,1. Нормативная площадь земельного участка в с.Новоегорьевское составляет 15 соток (1500 м2). Таким образом, на первую очередь при увеличении численности населения на 112 человек и в соответствии с планируемой обеспеченностью общей площадью жилого фонда необходимо строительство 50 домов; на расчетный срок при увеличении численности  на 452 человека – 200 домов. Для размещения 200 новых индивидуальных жилых домов потребуется 30 га площади, в том числе: на первую очередь 50 домов – 7,5 га.

п.Сибирь

Суммарная общая площадь жилищного фонда п. Сибирь на начало 2013 г. составляет порядка 480 кв. м. Средняя обеспеченность общей площадью жилищного фонда составляет 21,8 кв.м. на 1 человека, что выше нормативного значения. Весь жилищный фонд представлен усадебными домами, его характеристика приведена в таблице 17.

Таблица 17

#### Характеристика существующего жилищного фонда п. Сибирь

| Вид застройки | Всего |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Sобщ, кв.м. | % | шт. |
| Усадебная застройка | 480 | 100 | 10 |
| в т.ч.: одноквартирные | 480 | 100 | 10 |

Примечание: Sобщ – площадь общая

п. Новосоветский

Суммарная общая площадь жилищного фонда п. Новосоветский на начало 2013 г. составляет порядка 473 кв. м. Средняя обеспеченность общей площадью жилищного фонда составляет 24,9 кв.м. на 1 человека, что выше нормативного значения. Весь жилищный фонд представлен усадебными домами. Характеристика приведена в таблице 18.

Таблица 18

Характеристика существующего жилищного фонда п. Новосоветский

| Вид застройки | Всего |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Sобщ, кв.м. | % | шт. |
| Усадебная застройка | 473 | 100 | 10 |
| в т.ч.: одноквартирные | 473 | 100 | 10 |

Примечание: Sобщ – площадь общая

п. Речка-Кормиха

Суммарная общая площадь жилищного фонда п. Речка-Кормиха на начало 2013 г. составляет порядка 129 кв. м. Средняя обеспеченность общей площадью жилищного фонда составляет 32,2 кв.м, что выше нормативного значения. Характеристика существующего жилищного фонда приведена в таблице 19.

Таблица 19

#### Характеристика существующего жилищного фонда п. Речка-Кормиха

| Вид застройки | Всего |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Sобщ, кв.м. | % | шт. |
| Усадебная застройка | 129 | 100 | 3 |
| в т.ч.: одноквартирные | 129 | 100 | 3 |

Примечание: Sобщ – площадь общая

Проектом генерального плана предусмотрено сохранение статуса населенных пунктов малых сел (п. Сибирь, п. Новосоветский, п. Речка-Кормиха), в которых нет значительных перспектив роста населения. При этом в существующих границах населенных пунктов предусмотрен резерв для увеличения жилых зон в случае изменения демографической ситуации.

### Социальная и культурно-бытовая сфера. Расчет вместимости культурно-бытовых зданий.

Социальная инфраструктура – система необходимых для жизнеобеспечения человека материальных объектов населенного пункта, а также предприятий, учреждений и организаций, оказывающих социальные услуги населению, органов управления и кадров, деятельность которых направлена на удовлетворение общественных потребностей граждан соответственно установленным показателям качества жизни.

В настоящее время на территории муниципального образования расположен ряд социальных и культурно – бытовых объектов, обеспечивающих потребности  населения, характеристика которых  представлена в Таблице 20.

3.2. Прогноз транспортного спроса муниципального образования, объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов по видам транспорта, имеющегося на территории муниципального образования  Новоегорьевский сельсовет Егорьевского района Алтайского края.

С учетом сложившейся экономической ситуации, характер и объемы передвижения населения и перевозки грузов практически не изменяются.

3.3. Прогноз развития транспортной инфраструктуры по видам транспорта.

В период реализации Программы транспортная инфраструктура по видам транспорта не претерпит существенных изменений. Основным видом транспорта остается автомобильный. Транспортная связь с районным центром и населенными пунктами будет осуществляться общественным транспортом (автобусное сообщение, такси), внутри населенных пунктов личным транспортом и пешеходное сообщение. Для целей обслуживания действующих производственных предприятий сохраняется использование грузового транспорта.

3.4. Прогноз развития дорожной сети муниципального образования  Новоегорьевский сельсовет Егорьевского района Алтайского края.

Основными направлениями развития  дорожной сети муниципального образования  Новоегорьевский сельсовет Егорьевского района Алтайского края  в период реализации Программы будет являться сохранение протяженности, соответствующим нормативным требованиям, автомобильных дорог общего пользования за счет ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог, поддержание автомобильных дорог на уровне соответствующем категории дороги, путем нормативного содержания дорог, повышения качества и безопасности дорожной сети.

3.5. Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного движения.

При сохранившейся тенденции к увеличению уровня автомобилизации населения, с учетом прогнозируемого увеличения количества транспортных средств, без изменения пропускной способности дорог, предполагается повышение интенсивности движения по основным направлениям к объектам тяготения.

Прогноз изменения уровня автомобилизации и количества автомобилей у населения на территории муниципального образования  Новоегорьевский сельсовет Егорьевского района Алтайского края

Таблица 8

| № | Показатели | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая численность населения, тыс. чел. | 5738 | 5841 | 5944 | 6047 | 6150 |
| 2 | Количество автомобилей у населения, ед. |  |  |  |  |  |
| 3 | Уровень автомобилизации населения, ед./1000 чел. |  |  |  |  |  |

3.6. Прогноз показателей безопасности дорожного движения.

Предполагается незначительный рост аварийности. Это связано с увеличением парка автотранспортных средств и неисполнением участниками дорожного движения правил дорожного движения.

Факторами, влияющими на снижение аварийности станут обеспечение контроля за выполнением мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения, развитие систем видеофиксации нарушений правил дорожного движения, развитие целевой системы воспитания и обучения детей безопасному поведению на улицах и дорогах, проведение разъяснительной и предупредительно-профилактической работы среди населения по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения с использованием СМИ, информационного стенда и общественных выступлений.

3.7. Прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье человека.

В период действия Программы, не предполагается изменения центров транспортного тяготения, структуры, маршрутов и объемов грузовых и пассажирских перевозок. Причиной увеличения негативного воздействия на окружающую среду и здоровье населения, станет рост автомобилизации населения в совокупности с ростом его численности в связи с чем, усилится загрязнение атмосферы выбросами в воздух дыма и газообразных загрязняющих веществ и увеличением воздействия шума на здоровье человека.

4. Принципиальные варианты развития транспортной инфраструктуры и их укрупненную оценку по целевым показателям (индикаторам) развития транспортной инфраструктуры с последующим выбором предлагаемого к реализации варианта.

Автомобильные дороги подвержены влиянию природной окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплутационное состояние дорог. Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту капитальному ремонту и зависит напрямую от объемов финансирования. В условиях, когда объем инвестиций в дорожной комплекс является явно недостаточным, а рост уровня автомобилизации значительно опережает темпы роста развития дорожной инфраструктуры на первый план выходят работы по содержанию и эксплуатации дорог.  Поэтому в Программе выбирается вариант качественного содержания и капитального ремонта дорог.

5. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов)

по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры.

5.1.  Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры не предусмотренные программой муниципального образования Новоегорьевский  сельсовет Егорьевского района Алтайского края.

С учетом сложившейся экономической ситуацией, мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта, по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно-пересадочных узлов, по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства, по развитию пешеходного и велосипедного передвижения, по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб в период реализации Программы не предусматриваются.

5.2 Мероприятия по развитию сети дорог муниципального образования  Новоегорьевский сельсовет Егорьевского района Алтайского края

В целях  повышения качественного уровня дорожной сети муниципального образования  Новоегорьевский сельсовет Егорьевского района Алтайского края, снижения уровня аварийности, связанной с состоянием дорожного покрытия и доступности к центрам тяготения и территориям перспективной застройки предлагается в период действия Программы реализовать следующий комплекс мероприятий по развитию дорог муниципального образования  Новоегорьевский сельсовет Егорьевского района Алтайского края:

ПЕРЕЧЕНЬ

программных мероприятий Программы комплексного развития систем транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования  Новоегорьевский сельсовет Егорьевского района Алтайского края  на 2017 – 2031 годы

Таблица 9

| № п/п | Наименование программы | Сроки реализации | Объем финансирования, тыс.руб. | Ответственный за реализацию мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Реконструкция автодороги (капитальный ремонт) | 2018-2031 г. |  | администрация Новоегорьевского сельсовета, администрация Егорьевского района Алтайского края |
|  | Реконструкция автодороги (капитальный ремонт) | 2018-2031 г. |  | администрация Новоегорьевского сельсовета, администрация Егорьевского района Алтайского края |
|  | Реконструкция автодороги (капитальный ремонт) | 2018-2031 |  | администрация Новоегорьевского сельсовета, администрация Егорьевского района Алтайского края |

- Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры муниципального образования Новоегорьевский  сельсовет Егорьевского района Алтайского края.

Мероприятия по проектированию, строительству и реконструкции дорог в таблице 10

Таблица 10.

| № п/п |  | Мероприятия | Наименование, расположение объекта |  | Технические параметры | Протяженность, км | Стоимость выполнения мероприятий, тыс.руб. | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс.руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2031 |
| Реконструкция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция автодороги (капитальный ремонт) |  | с. Новоегорьевское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Реконструкция автодороги (капитальный ремонт) |  | с. Новоегорьевское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Реконструкция автодороги (капитальный ремонт) |  | с. Новоегорьевское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

7.Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры муниципального образования Новоегорьевский   сельсовет Егорьевского района Алтайского края.

График выполнения мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции дорог в таблице 11.

Таблица 11

| № п/п | Мероприятия | Наименование, расположение объекта | Технические параметры | Протяженность, км | График реализации мероприятий /тыс.руб./ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственные исполнители | Выполнение целевых показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2017 | 2018 |  | 2019 |  |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022-2031 |  |  |  |
| Реконструкция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструк-ция авто-дороги (ка-питальный ремонт) | с. Новоегорьевское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Егорьевского района |  | Обеспечение населения качествеными услугами тран. ифраст. |
| 2 | Реконструк-ция автодо-роги (капи-тальный ремонт) | с. Новоегорьевское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Егорьевского района |  | Снижение удел. веса дорог нуждающихся в капремон-те |
| 3. | Реконструк-ция автодо-роги (капи-тальный ремонт) | с. Новоегорьевское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Егорьевского района |  | Снижение удел. веса дорог нуждающихся в капремон-те |
| 4 | Реконструк-ция авто-дороги (ка-питальный ремонт) | с. Новоегорьевское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Егорьевского района |  | Обеспечение населения качествеными услугами тран. ифраст. |
| 5 | Реконструк-ция авто-дороги (ка-питальный ремонт) | с. Новоегорьевское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Егорьевского района |  | Обеспечение населения качествеными услугами тран. ифраст. |
| 6 | Реконструк-ция авто-дороги (ка-питальный ремонт) | с. Новоегорьевское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Егорьевского района |  | Обеспечение населения качествеными услугами тран. ифраст. |
| 7 | Реконструк-ция авто-дороги (ка-питальный ремонт) | с. Новоегорьевское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Егорьевского района |  | Обеспечение населения качествеными услугами тран. ифраст. |
| 8 | Реконструк-ция авто-дороги (ка-питальный ремонт) | с. Новоегорьевское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Егорьевского района |  | Обеспечение населения качествеными услугами тран. ифраст. |

8. Предложения по инвестиционным преобразованиям,

совершенствованию правового и информационного обеспечения деятельности

в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов транспортно инфраструктуры на территории муниципального образования Новоегорьевский сельсовет Егорьевского района Алтайского края

В рамках реализации настоящей Программы не предполагается проведение институциональных преобразований, структуры управления и взаимосвязей при осуществлении деятельности в сфере проектирования, строительства и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры. Нормативно-правовая база для Программы сформирована и  может  изменяться в соответствии с градостроительным законодательством. Функции мониторинга по реализации Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования Новоегорьевский  сельсовет Егорьевского района Алтайского края осуществляет администрация Новоегорьевского сельсовета Егорьевского района Алтайского края.