АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ЕГОРЬЕВСКОГО РАЙОНА    АЛТАЙСКОГО          КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.06.2017 года    №  9/2                                        		    с. Первомайское

Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Первомайский сельсовет Егорьевского района Алтайского края на 2017-2032 годы

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития коммунальной инфраструктуры поселений и городских округов», Генеральным планом муниципального образования Первомайский  сельсовет Егорьевского района Алтайского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Первомайский  сельсовет Егорьевского района Алтайского края на  2017-2032 годы (прилагается).

2. Разместить на  официальном сайте администрации муниципального  образования Первомайский сельсовет Егорьевского района   в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», обнародовать данное постановление на информационном стенде администрации Первомайского сельсовета Егорьевского района Алтайского края.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава сельсовета                                                                             Е.М. Пенькова

| Приложение к постановлению администрация Первомайского сельсовета Егорьевского района, Алтайского края от 01.06.2017г. № 9/2 |  |
| --- | --- |

#### ПРОГРАММА

комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры

муниципального образования Первомайский  сельсовет Егорьевского района Алтайского края на 2017-2032 годы

Содержание

|  |  | Введение | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1 |  | Паспорт программы | 5 |
| Раздел 2 |  | Общие положения | 7 |
| Раздел 3 |  | Характеристика проблемы и обоснование необходимости её решения программными методами | 8 |
|  | 3.1. | Водоснабжение |  |
|  | 3.2. | Водоотведение (канализация) |  |
|  | 3.3. | Теплоснабжение |  |
|  | 3.4. | Электроснабжение |  |
|  | 3.5. | Газоснабжение |  |
|  | 3.6. | Связь |  |
| Раздел 4 |  | Цели и задачи программы | 13 |
| Раздел 5 |  | Программные мероприятия | 14 |
| Раздел 6 |  | Ресурсное обеспечение программы | 15 |
| Раздел 7 |  | Оценка эффективности реализации программы | 18 |
| Раздел 8 |  | Система управления реализацией программы | 20 |

В в е д е н и е

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Первомайский сельсовет Егорьевского района Алтайского края(далее – Программа) разработана в соответствии с Федеральным законом № 210 – ФЗ от 30 декабря 2004 г. «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации № 204 от 06 мая 2011 г. «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», а также Постановлением Правительства Российской Федерации № 502 от 14.06.2013 г. «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», Генеральным планом муниципального образования Первомайский сельсовет Егорьевского района Алтайского края.

Программа определяет основные направления развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Первомайский сельсовет Егорьевского района Алтайского края в том числе, систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, газоснабжения, а также объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых отходов, в соответствии с потребностями промышленного, жилищного строительства, в целях повышения качества услуг и улучшения экологического состояния  муниципального образования Первомайский сельсовет Егорьевского района Алтайского края.

Основу Программы составляет система программных мероприятий по  различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования Первомайский сельсовет Егорьевского района Алтайского края.

Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие муниципального образования Первомайский сельсовет Егорьевского района Алтайского края и в полной мере соответствует государственной политике реформирования коммунального комплекса Российской Федерации.

Раздел 1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ

| Наименование программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Первомайский сельсовет Егорьевского района Алтайского края на 2017-2032 годы (далее – Программа в соответствующем падеже) |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; распоряжение Правительства Российской Федерации от 02.02.2010 № 102-р «О Концепции федеральной целевой программы «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 2010 - 2020 годы»; поручение Президента Российской Федерации от 27.11.2010 № Пр-3463ГС, Генеральным планом муниципального образования Первомайский сельсовет Егорьевского района Алтайского края. |
| Заказчик программы | Администрация Первомайского сельсовета Егорьевского района Алтайского края |
| Основные разработчики программы | Администрация Первомайского сельсовета Егорьевского района Алтайского края |
| Цель программы | Обеспечение потребностей населения, предприятий и организаций администрации Первомайского сельсовета Егорьевского района Алтайского края качественными услугами водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |
| Задачи программы | - развитие, реконструкция и модернизация имеющихся систем коммунальной инфраструктуры: водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения; - создание новых систем, необходимых при освоении земельных участков, предназначенных под застройку, соответствующих инженерных коммуникаций; - рациональное использование энергоресурсов; - снижение эксплуатационных затрат и непроизводственных потерь |
| Важнейшие целевые показатели и индикаторы программы | - объем потребления воды питьевого качества населением; - доля численности населения, обеспеченного водой питьевого качества; - расход твердого топлива; - расход электроэнергии; - доля потерь при производстве и транспортировке до потребителя (вода, тепловая энергия); - количество многоквартирных домов, оборудованных общедомовыми приборами учета (холодной воды, тепловой энергии); - количество аварий и инцидентов на объектах коммунального комплекса; - степень износа основных фондов коммунального хозяйства; - уровень собираемости платежей населения за коммунальные услуги |
| Сроки реализации программы | 2017 – 2032 годы |
| Исполнители программы | Администрация Егорьевского района; администрация Первомайского сельсовета Егорьевского района Алтайского края; предприятия, организации, а также индивидуальные предприниматели без образования юридического лица, действующие в сфере оказания коммунальных услуг |
| Объемы и источники финансирования программы | Общий объем финансирования программы составит 22623,5 тыс. рублей. Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению в соответствии с законом о краевом и районном бюджетах на очередной финансовый год. Органы местного самоуправления при формировании местных бюджетов предусматривают средства на софинансирование программы в соответствии с нормативными актами Алтайского края |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | - увеличение объема потребления воды питьевого качества населением ежегодно не менее 10 % и за весь период действия программы в 1,8 раза; - увеличение численности населения, обеспеченного водой питьевого качества, ежегодно не менее 10 %; - увеличение доли численности населения, обеспеченного водой питьевого качества, к общей численности населения района ежегодно не менее 2,5 % и за весь период действия программы с 25,9 % до 45,9 %; - снижение расхода твердого топлива и расхода электроэнергии ежегодно не менее 3 % и за весь период действия программы не менее 17%; - ежегодное снижение потерь при производстве и транспортировке до потребителя: воды не менее 0,3 %, тепловой энергии не менее 0,6 %; - оборудование общедомовыми приборами учёта многоквартирных домов на 100 %; - снижение аварийности на объектах теплоснабжения и водоснабжения и за весь период действия программы в 2 раза; - снижение степени износа основных фондов коммунального хозяйства ежегодно не менее 3 % и за весь период действия программы не менее 19 %; - достижение уровня собираемости платежей населения за коммунальные услуги до 100 % |

Раздел 2. Общие положения

Программа направлена на создание условий для обеспечения потребностей населения муниципального образования Первомайский сельсовет Егорьевского района Алтайского края качественными услугами водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения; на создание условий для развития, реконструкции и модернизации, имеющихся систем коммунальной инфраструктуры, и создание новых систем, необходимых при освоении земельных участков, предназначенных под застройку, соответствующих инженерных коммуникаций; на создание условий для рационального использования энергоресурсов и для снижения эксплуатационных затрат и непроизводственных потерь.

Программа объединяет действия и усилия подразделений администрации Егорьевского района Алтайского края; администрации Первомайского сельсовета Егорьевского района Алтайского края; предприятий, организаций, а также индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица, МУП «Первомайское» действующих в сфере оказания коммунальных услуг.

Нормативно-правовая база, используемая при разработке программы:

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 02.02.2010 № 102-р «О Концепции федеральной целевой программы «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 2010 - 2020 годы»;

- поручение Президента Российской Федерации от 27.11.2010 года № Пр-3463ГС;

- постановление Администрации Алтайского края 16.06.2011 № 325 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Развитие водоснабжения, водоснабжения и очистки сточных вод в Алтайском крае» на 2011-2017 годы»;

- Постановление администрации Первомайского сельсовета Егорьевского района Алтайского края 30.12.2016 № 9

- Генеральный план муниципального образования Первомайский сельсовет Егорьевского района Алтайского края.

Раздел 3. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

В муниципальном образовании Первомайский сельсовет Егорьевского района Алтайского края одной из значительных проблем является обеспечение населения питьевой водой не в полном объёме и ненадлежащего качества. Решение данной проблемы необходимо для сохранения здоровья населения и, соответственно, для улучшения условий деятельности и повышения уровня и качества жизни. Для достижения этих целей необходимо решить комплекс задач по обеспечению соответствия санитарно-гигиеническим требованиям источников водоснабжения, по повышению эффективности и надежности функционирования существующих систем водоснабжения за счет реализации технических, санитарных мероприятий.

На сегодняшний день не менее значительной проблемой муниципального образования является низкая эффективность и высокие затраты в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Содержание этой системы в ее нынешнем виде непосильно ни для потребителей жилищно-коммунальных услуг (как для населения, так и для объектов бюджетной сферы), ни для самих организаций жилищно-коммунального комплекса.

Более подробно характеризует структуру системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования следующее:

### 3.1. Водоснабжение

Водоснабжение населенных пунктов муниципального образования Первомайский сельсовет Егорьевского района Алтайского края осуществляется из скважин местного значения. Система водоснабжения муниципального образования централизованная. В усадебной жилой застройке на перекрестках основных улиц располагаются водозаборные колонки. Хозяйственно-питьевой водопровод объединен с противопожарным, свободный напор в сети 10 метров над поверхностью земли. Действующей системой водоснабжения обеспечивается расход воды при пожаротушении 5 л/с ил 18 м³/час.

В качестве напорно-регулирующих емкостей на водопроводной сети расположены две водонапорные башни с общим запасом воды W = 50 м³.

Обеспеченность водопроводом в с. Первомайское составляет 90%, в пос. Мирный – 50%.

Характеристика объектов водоснабжения приведена в Табл. 1,2,3.

Таблица 1. Характеристика водозаборов

| № | Номер скважины по паспорту | Год бурения скважин | Глубина скважин в метрах | Диаметр осад. трубы, мм | Дебит скважин, м3/час | Статистический уровень, м | Динамический уровень, м | Марка насоса | Глубина установленного насоса, м | Время работы скважины |  | Обслуживаемые объекты |  |  | Население, попадающее под отключение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | летом | зимой | Жилые дома, шт. | Административные здания, шт. | Промышленные объекты, шт. | Всего, чел. | Дети, чел. |
| с. Первомайское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 1985 | 25-28 | 120 | 5 | 12 | 7 | ЭУВ | 16 | 24 | - | 75 | - | - | 203 | 35 |
| 2 | 2 | 1988 | 25-28 | 150 | 10 | 15 | 10 | ЭУВ | 25 | 24 | 6 | 180 | 6 | - | 510 | 87 |
| 3 | 3 | 1961 | 25-28 | 120 | 7 | 12 | 7 | ЭУВ | 23 | 24 | 3 | 114 | 4 | - | 306 | 53 |
| п. Мирный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 4 | 1984 | 25-28 | 120 | 5 | 10 | 5 | ЭУВ | 22 | 24 | 24 | 54 | 7 | - | 330 | 52 |

Таблица 2. Характеристика водопроводных сетей

| № скважины, водозабора | Общая протяженность водопровода, км | Диаметр водопровода, мм | Обслуживаемые объекты |  |  | Население, попадающее под отключение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Жилые дома, шт. | Административные здания, шт. | Промышленные объекты | Всего, чел. | Дети, чел. |
| с. Первомайское |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 5 | 32 | 379 | 10 | - | 1019 | 175 |
| 2 |  | 50 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 50 |  |  |  |  |  |
| п. Мирный |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2,2 | 32 | 54 | 7 | - | 330 | 52 |

Подача воды потребителям осуществляется по поселковой разводящей водопроводной сети.

Таблица 3. Характеристика водоснабжения

| Населенный пункт | Водопотребление, м3/в сутки |  |  | Производительность водозаборных сооружений |  | Среднесуточное потребление, л/в сутки на 1 чел. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | на хозяйственно-питьевые нужды | на производственные нужды | всего, м3/в сутки | в т. ч. водозаборов подземных вод, тыс. м3/в сутки | всего | в т. ч. на хозяйственные нужды |
| с. Первомайское | 150 | 150 | - | 360 | 0,36 | 15 | 15 |
| пос. Мирный | 50 | 50 | - | 72 | 0,072 | 10 | 10 |
| всего | 200 | 200 | - | 432 | 0,43 | 25 | 25 |

### 3.2 Водоотведение

Централизованная система канализации в населенных пунктах Первомайского сельсовета отсутствует. Сброс сточных вод от жилых и общественных зданий осуществляется в выгребы и вывозится специальным автотранспортом на поля фильтрации, расположенные на территории муниципального образования Новоегорьевский сельсовет Егорьевского района Алтайского края. Ливнёвая канализация отсутствует.

### 3.3.Теплоснабжение

Жилой сектор отапливается индивидуальными печами. Котельные расположены в с. Первомайское и п. Мирный (Табл. 4,5).

Таблица 4. Характеристика котельных

| Наименование, адрес предприятий, обслуживающих котельную | Тип (отдельное, встроенное, пристроенное) | Материал стен | Год ввода в эксплуатацию | Характеристика котлов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | марка | количество |  | из них резервных |  | год выпуска |  | вид топлива основной/резервный | среднесуточный расход топлива |
| с. Первомайское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Детский сад «Солнышко», с.Первомайское, ул. Школьная, 14 | отдельное | сталь | 2013 | Братск | 2 |  | 1 |  | 1992 |  | уголь | 2,6 |
| МОУ СОШ Первомайская, с.Первомайское, ул. Ленина, 28 | встроенное | кирпич | 2012 | Братск | 1 |  | - |  | 1992 |  | уголь | 0,5 |
| п. Мирный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МОУ СОШ п. Мирный, Центральная, 19 | отдельное | кирпич | 2003 | КВ-НР-18 |  | 1 |  | - |  | 1985 | уголь | 0,6 |

Таблица 5. Техническая характеристика котельных

| Наименование, адрес предприятий, обслуживающих котельную | Характеристика дымовых труб |  |  | Количество насосов | Количество вентиляторов, дымососов | Наличие площадок под уголь, шт. | Обслуживающий персонал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Материал цоколя, трубы | Диаметр, мм | Высота, м |  |  |  |  |
| с. Первомайское |  |  |  |  |  |  |  |
| Детский сад «Солнышко», с.Первомайское, ул. Школьная, 14 | бетон | 300 | 15 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| МОУ СОШ Первомайская, с.Первомайское, ул. Ленина, 28 | бетон | 300 | 10 | 1 | - | 1 | 4 |
| п. Мирный |  |  |  |  |  |  |  |
| МОУ СОШ п. Мирный, Центральная, 19 | бетон | 300 | 10 | 1 | - | 1 | 4 |

### 3.4. Электроснабжение

Электрические сети муниципального образования Первомайский сельсовет Егорьевского района Алтайского края обслуживаются Первомайским сетевым участком Егорьевского РЭС ОАО «МРСК Сибири» - «Алтайэнерго». Снабжение электрической энергией села Первомайское и поселка Мирный осуществляется от опорной понизительной электроподстанции № 63 ПС 110/10 кВ «Первомайская».

Электроснабжение населенных пунктов осуществляется по воздушным линиям электропередач ВЛ-10 кВ, на 19 трансформаторных подстанций ТП 10/0,4кВ и далее по разводящим  низковольтным воздушным линиям электропередач 0,4кВ до потребителей. Потребительская нагрузка на действующие подстанции неравномерная. (Табл. 6,7)

Таблица 6. Техническая характеристика линий электропередач

| № п/п | Напряжение (кВ) | Протяженность, км |  | Степень изношенности, % | Обслуживающая организация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе воздушных линий |  |  |
| 1 | 10 | 22,5 | 22,5 | 85 | ОАО «Алтайэнерго» Егорьевские РЭС |
| 2 | 35 | 10,9 | 10,9 | 78 |  |
| 3 | 500 | 8,1 | 8,1 | 78 |  |

Таблица 7. Характеристика основных объектов электроснабжения

| Наименование объекта | Потребляемая мощность, кВт/час | Категория обеспечения надежности электроснабжения | Расчетный коэффициент мощности соs φ |
| --- | --- | --- | --- |
| Объекты социальной сферы |  |  |  |
| с. Первомайское |  |  |  |
| Детский сад «Солнышко» | 15 | 2-я | 0,9 |
| МОУ СОШ Первомайская | 48 | 2-я | 0,92 |
| Администрация сельского совета | 25 | 2-я | 0,97 |
| Первомайская амбулатория | 30 | 3-я | 0,9 |
| МОУ «СКДУ» | 35 | 3-я | 0,92 |
| Магазины (4 шт.) | 15 | 3-я | 0,82 |
| Столовая | 15 | 3-я | 0,82 |
| Среднее потребление электроэнергии на человека в с. Первомайское | 0,3 | 3-я | 0,96 |
| п. Мирный |  |  |  |
| МОУ СОШ Мирный | 48 | 2-я | 0,92 |
| ФАП | 30 | 3-я | 0,9 |
| Магазины (2 шт.) | 15 | 3-я | 0,82 |
| Среднее потребление электроэнергии на человека в п. Мирный | 0,3 | 3-я | 0,96 |

### 3.5. Газоснабжение

Централизованное газоснабжение природным газом на территории муниципального образования отсутствует. Население пользуется сжиженным газом из баллонов.

Согласно «Энергетической стратегии Алтайского края на период до 2020 года», «Генеральной схемы газоснабжения и газификации Алтайского края» в Егорьевском районе Алтайского края планируется строительство межпоселкового газопровода и ГРС для газификации всех населённых пунктов Егорьевского района.

Использование газа предусматривается на:

- приготовление пищи;

- отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение жилых и общественных зданий;

- отопление и нужды производственных и коммунально-бытовых потребителей.

В проекте приняты укрупнённые показатели потребления газа, м3/год на 1 человека, при теплоте сгорания газа 34 МДж/м3(8000 ккал/м3):

- при наличии централизованного горячего водоснабжения – 120;

- при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей – 300;

- при отсутствии всяких видов горячего водоснабжения – 180.

Годовые расходы газа на нужды предприятий торговли, бытового обслуживания непроизводственного характера и т.п. приняты в размере 5% суммарного расхода теплоты на жилые дома.

Присоединение системы газоснабжения зданий к распределительным сетям осуществляется через отключаемую арматуру, размещаемую в каждом здании.

### 3.6. Связь

Жителям муниципального образования Первомайский сельсовет Егорьевского района Алтайского края  доступны сотовая, телефонная, телеграфная, почтовая виды связи. Кроме централизованного оповещения организовано оповещение дежурным РОВД, дежурным пожарной части, оперативным дежурным ЕДДС отдела ГОЧС администрации района, диспетчером РЭС и дежурной телефонисткой цеха связи. Протяженность линии связи составляет 22.6 км.

В с. Первомайское проводной связью обеспечено 40% населения, в пос. Мирный – 20%.

Раздел 4. Цели и задачи Программы

Цель - повышение эффективности и надежности функционирования жилищно-коммунального хозяйства и систем жизнеобеспечения муниципального образования.

Задачи:

модернизация жилищно-коммунального хозяйства, снижение издержек производства жилищно-коммунальных услуг;

содействие реформированию жилищно-коммунального хозяйства;

создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде и системах коммунальной инфраструктуры;

улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг.

Для достижения указанной цели и выполнения поставленных задач предусмотрена реализация следующих мероприятий:

анализ потребления энергоресурсов организациями, финансируемыми из местного бюджета, выявление и устранение очагов нерационального использования энергоресурсов;

снижение удельного расхода энергоресурсов за счет внедрения энергосберегающих технологий и оборудования;

установка приборов учета потребления коммунальных ресурсов.

Ожидаемые результаты реализации мер, мероприятий, решения задач и достижение цели:

снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;

повышения качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг;

финансовое оздоровление организаций жилищно-коммунального комплекса.

Раздел 5. Программные мероприятия

Перечень программных мероприятий предусматривает следующие основные направления.

1. Мероприятия по модернизации объектов и сетей водоснабжения включают в себя:

- реконструкция существующей системы водоснабжения;

- строительство внутрипоселковой водопроводной сети на вновь застраиваемой территории;

- на существующих скважинах необходимо обустроить территорию первых поясов зон санитарной охраны источников водоснабжения.

В каждой системе предусматриваются обеззараживающие установки.

Для водопровода принять санитарно - защитную полосу шириной 10 м по обе стороны от оси водовода. Планируются расходы на проведение проектно-изыскательских работ, на разработку проектно-сметной документации, на подготовку документов к  экспертизе, на строительство водопровода, протяжённостью более 30 км, на строительство водонапорных башен, бурение скважин, приобретение и установку насосных станций, что повысит устойчивость и эксплуатационную надежность объектов водоснабжения, снизит непроизводственные потери холодной воды, повысит качество питьевого водоснабжения и снизит количество аварий в системе водоснабжения;

- ремонт и замену ветхих водопроводных сетей, в том числе переход на полиэтиленовые трубопроводы. Планируется расходы направить на приобретение полиэтиленовых труб, ремонт и замену ветхих водопроводных сетей, что позволит заменить ветхие водопроводные сети, протяжённостью 2,4 км и снизить непроизводственные потери холодной воды.

2. Мероприятия по модернизации объектов теплоснабжения включают в себя:

- модернизацию котельной с переводом на работу с использованием местного топлива из отходов древесины в п. Мирный

- реконструкция центральной котельной на мини котельные в с. Первомайское,

- установка приборов учета в с.Первомайское;

3. Мероприятия по электроснабжению включают в себя:

- плановую замену электрических счетчиков, замену ламп накаливания на энергосберегающие лампы у потребителей – как у населения, так и в учреждениях социально-культурного назначения в муниципальном образовании. Приобретение и установка электрических счетчиков, а также приобретение энергосберегающих ламп обеспечит фактический учет энергоресурсов и экономию расходов на электроэнергию.

Итогом реализации программных мероприятий является решение поставленных задач и достижение главной цели Программы - обеспечение потребителей коммунальными услугами надлежащего качества в необходимом объеме, а также итогом реализации является снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры, модернизация этих объектов путем внедрения современных технологий, привлечение внебюджетных средств, эффективное использование бюджетных средств на коммунальные услуги в учреждениях социально-культурного назначения, оптимизация расходов бюджета.

Раздел 6. Ресурсное обеспечение Программы

Реализация мероприятий Программы осуществляется в пределах бюджетных ассигнований федерального и краевого бюджетов по согласованию и на условиях софинансирования из бюджета района, бюджета муниципального образования Первомайский сельсовет Егорьевского района Алтайского края и внебюджетных источников, то есть собственных и заёмных средств предприятий, организаций, индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица, МУП «Первомайское» действующих в сфере оказания коммунальных услуг.

Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению в соответствии с законом о краевом и районном бюджетах на очередной финансовый год. Органы местного самоуправления при формировании местных бюджетов предусматривают средства на софинансирование  программы в соответствии с нормативными актами Алтайского края.

ПЕРЕЧЕНЬ

Программных мероприятий реализуемых и планируемых к реализации

на территории муниципального образования Первомайский сельсовет

Егорьевского района Алтайского края в период до 2032 года

| № п/п | Наименование проекта, место расположения | Всего | Объем инвестиций (млн.) по годам. |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнитель/ Координатор проекта |  | Ожидаемые результаты реализации проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  | 2021 |  | в том числе на период 2022 - 2032 гг. |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  | 6 |  | 7 |
| Мероприятия по модернизации объектов и систем водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция с капитальным ремонтом водопроводных сетей п. Мирный Егорьевского района Алтайского края, в том числе разработка ПСД, | 5,0 | - | - | - | 1,0 |  | 2,0 |  | 2,0 |  | администрация Егорьевского района Алтайского края |  | Обеспечение жителей п. Мирный питьевой водой, строительство водонапорной башни, капитальный ремонт водопроводных сетей- 2 км. |
| 2 | Реконструкция с капитальным ремонтом водопроводных сетей с. Первомайское Егорьевского района Алтайского края, в том числе разработка ПСД, | 10,0 | - | - | - | 2,0 |  | 2,0 |  | 6,0 |  | администрация Егорьевского района Алтайского края |  | Обеспечение жителей питьевой водой, строительство водонапорной башни, капитальный ремонт водопроводных сетей- 5 км. в с. Первомайское |
| 3 | Строительство скважины в с. Первомайское | 0,719 | - | 0,719 | - | - |  | - |  | - |  | администрация Егорьевского района Алтайского края |  | Обеспечение жителей питьевой водой |
| Мероприятия по модернизации объектов и систем теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Реконструкция(модернизация) котельной п. Мирный (замена котла) | 1,0 | - | - | - | - |  | 0,5 |  | 0,5 |  |  | администрация Егорьевского района Алтайского края | Обеспечение жителей теплоснабжением |
| 5 | Установка приборов учёта в с. Первомайское | 0,5 | - | - | - | - |  | - |  | 0,5 |  |  | администрация Егорьевского района Алтайского края | Учёт теплоснабжения |
| 6 | Реконструкция котельной в с. Первомайское | 4,0 | - | - | - | 1,0 |  | 1,0 |  | 2,0 |  |  | администрация Егорьевского района Алтайского края | Подача теплоснабжения |
|  | Мероприятия по модернизации объектов и систем электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Плановая замена электросчётчиков | 0,257 | - | 0,05 | 0,05 |  | 0,05 |  | 0,05 |  | 0,057 |  | администрация Егорьевского района Алтайского края | Учёт электроснабжения |
| 8 | Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы | 1,1475 | - | 0,22 | 0,22 |  | 0,22 |  | 0,22 |  | 0,2675 |  | администрация Егорьевского района Алтайского края | Экономия учета электроснабжения |

Раздел 7. Оценка эффективности реализации программы

Общая оценка эффективности реализации программных мероприятий определяется достижением запланированных целевых показателей и индикаторов программы.

К концу 2032 года увеличится общий объем качественной питьевой воды более чем на 100 тыс.куб.м или в 1,8 раза, увеличится численность населения, получающего качественную питьевую воду.

Результаты реализации мероприятий программы по водоснабжению будут выражаться в повышении надежности и эффективности систем водоснабжения, в снижении уровня износа оборудования и аварийности на объектах, в снижении эксплуатационных затрат и непроизводственных потерь ежегодно не менее 0,3 %, в рациональном использовании энергии, сырья и материалов.

Мероприятия программы по теплоснабжению - замена, модернизация и реконструкция котельных и тепловых сетей - обеспечат повышение надежности и эффективности систем теплоснабжения, снижение уровня износа оборудования и аварийности на объектах, обеспечат рациональное использование энергоресурсов, снижение эксплуатационных затрат и непроизводственных потерь. Таким образом, снижение потерь тепловой энергии в процессе производства и транспортировки до потребителя составит ежегодно не менее 0,3 %.

Результатом развития, реконструкции и модернизации имеющихся систем коммунальной инфраструктуры является обеспечение потребностей населения, предприятий и организаций муниципального образования Первомайский сельсовет, качественными  услугами водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения. (Таб. 8)

Таблица 8. Целевые показатели и индикаторы программы

| № П/П | Наименование индикатора | Ед. Изм. | Значение индикатора по годам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1. | Объём потребления воды питьевого качества населением | Тыс. куб. м. | 21,433 | 21,072 | 20,721 | 19,123 | 18,004 | 18,004 | 18,615 |
| 2. | Численность населения обеспеченного водой питьевого качества | Чел. | 795 | 790 | 782 | 766 | 750 | 750 | 755 |
| 3 | Доля численности населения, обеспеченного водой питьевого качества | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4. | Расход твёрдого топлива | Тыс. тонн. | 960 | 958 | 953 | 952 | 940 | 940 | 945 |
| 5. | Расход электроэнергии | Тыс. кВт. | 501 | 497 | 493 | 490 | 482 | 482 | 486 |
| 6 | Доля потерь при производстве и транспортировке до потребителя: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -вода | % | 5,0 | 4,7 | 4,4 | 4,1 | 3,8 | 3,5 | 3,3 |
|  | - тепловая энергия | % | 8,0 | 7,4 | 6,8 | 6,2 | 5,6 | 4,4 | 3,8 |
| 7 | Количество аварий и инцидентов на объектах коммунального комплекса | Ед. | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 |
| 8 | Количество предприятий, организаций, индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица, действующих в сфере оказания коммунальных услуг на начало года | Ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | Степень износа основных фондов коммунального хозяйства на начало года | % | 40 | 40 | 40 | 40 | 41 | 41 | 41 |
| 10 | Уровень собираемости платежей населения за жилищно-коммунальные услуги( отношение фактического сбора жилищно-коммунальных платежей от населения к начислению по всем видам услуг) | % | 85,0 | 87,5 | 90 | 89 | 90 | 92 | 92 |

Раздел 8. Система управления реализацией Программы

Общее руководство реализацией Программы осуществляется главой администрации  Егорьевского района Алтайского края.

Текущее руководство возлагается на главу администрации Первомайского сельсовета Егорьевского района по оперативным вопросам. В его функции входит:

- координация действий всех участников Программы по подготовке и реализации мероприятий;

- контроль за выполнением программных мероприятий, за целевым и эффективным использованием бюджетных средств;

- разработка и представление в установленном порядке бюджетной заявки на финансирование программы на очередной финансовый год;

- представление квартальных отчетов до 25-го числа месяца, следующего за отчетным, годового отчета о ходе выполнения Программы ежегодно до 1 февраля;

- ежегодная корректировка перечня мероприятий в зависимости от изменения условий;

- обеспечение представление программных мероприятий в составе соответствующих федеральных и региональных целевых Программ;

- информационное сопровождение реализации программы.

Программа, утвержденная постановлением главы администрации Первомайского сельсовета Егорьевского  района Алтайского края, является документом обязательным к исполнению для всех должностных лиц сельсовета, а также учреждений, предприятий, организаций и индивидуальных предпринимателей муниципального образования Первомайский сельсовет Егорьевского района. Ответственные должностные лица вносят коррективы в перечень мероприятий, учитывая цели, задачи и основные направления программы.

Организационным механизмом реализации Программы  является ежегодное формирование и детализация программных мероприятий и индикаторов их реализации.

Корректировка программных мероприятий осуществляется в случае необходимости и может состоять в изменении состава мероприятий, сроков их реализации, объемов и источников их финансирования. Обоснованные корректировки программных мероприятий рассматриваются и утверждаются постановлением главы  администрации Первомайского сельсовета Егорьевского района Алтайского края.

Реализация программы заключается в поэтапном продвижении по заданным направлениям программы к поставленным целям путем выполнения мероприятий. Программа считается полностью реализованной при достижении основной заявленной цели.

Общественность муниципального образования ежегодно информируется о ходе реализации Программы через сайт администрации муниципального  образования Первомайский сельсовет Егорьевского района   в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».